SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

### PRENOSOVÉ SYSTÉMY

Meranie na modulátoroch

# 29.10.2003	Zuzana Fiurášková

telekomunikácie

krúžok č.1

Teoretický úvod:

Modulátor prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy amplitúdových modulátorov sú:

- nevyvážený

- jednocestne vyvážený

- dvojcestne vyvážený

Nevyvážený modulátor je jednoduchý, má len jednu diódu, namodulovaný signál len veľmi malú časť energie sústredenú v postranných pásmach okolo nosnej frekvencie.

Jednoducho vyvážený modulátor obsahuje menej kombinačných zložiek a čiastočne potláča nosnú frekvenciu. Na výstupe modulátora je signál len ak má vstupný nízkofrekvenčný signál nenulovú hodnotu. Diódy musia byť párované a transformátory vyvážené vzhľadom na stred.

Dvojito vyvážený modulátor, nazývaný kruhový úplne potláča nosný signál a na výstupe je signál len, ak je nf vstupný signál nenulový. Musí platiť podmienka, aby boli párované diódy a to aspoň dve a dve (pozdĺžne spolu a priečne spolu), ideálne je aby boli všetky rovnaké. Transformátory musia byť vyvážené vzhľadom na stred.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F + nn f

B:  mp  F + np f

D: mn  F + np f

A: mp F  + nn f 	kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

Schémy zapojenia:

nevyvážený modulátor:

na výstupe sa

vyskytujú všetky

zložky A,B,C,D.

jednocestný vyvážený modulátor:

na výstupe sa

vyskytujú zložky

A,B.

dvojcestný vyvážený modulátor:

na výstupe sa

vyskytuje len

zložka A.

Úloha 2.

Úloha 3.

Úloha 4.

Použité prístroje:

G- RC oscilátor BM344

MI- tranzistorový merač impedancií 12XL020

Osc- osciloskop Textronic

MÚ- univerzálny merač úrovne 12XN084K Tesla

Mod - translátorový a diódový prípravok zapojené podľa príslušnej schémy

Zadanie:

- Zrealizujte nevyvážený, jednocestne a dvojcestne vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov – vstupnú a výstupnú impedanciu pri zakončení jednotlivých strán 600  pri frekvenciách 800, 1500, 2000, 2500, 3000 Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov nastavte generátory nízkofrekvenčného a nosného signálu tak, aby ste dostali priebehy na výstupe odpovedajúce jednotlivým typom modulátorov. Sledujte priebehy na osciloskope a zakreslite ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Priebehy na osciloskope:

Výstup nevyváženého modulátora:

- Výstup jednocestne vyváženého modulátora:

Výstup dvojcestne vyváženého modulátora:

Namerané hodnoty:

|  | nevyvážený modulátor |  | vyvážený jednocestný |  | vyvážený dvojcestný |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | Zvst [k] | Zvýst [k] | Zvst [k] | Zvýst [k] | Zvst [k] | Zvýst [k] |
| 800 | 4,1 | 0,500 | 6,5 | 0,510 | 3,1 | 0,190 |
| 1500 | 7,8 | 0,520 | 14,5 | 0,525 | 3,3 | 0,200 |
| 2000 | 14,8 | 0,520 | 25,0 | 0,525 | 3,4 | 0,200 |
| 2500 | 16,8 | 0,520 | 26,5 | 0,525 | 3,6 | 0,210 |
| 3000 | 8,4 | 0,520 | 16,4 | 0,525 | 3,7 | 0,210 |

frekvencia modulačného signálu 	f = 3 kHz

frekvencia nosného signálu 		F= 60 kHz

| nevyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F-+f | 3F |
| f [kHz] | 3,01 | 5,93 | 8,94 | 53,40 | 56,30 | 59,29 | 62,23 | 65,24 | 115,55 | 118,55 | 121,48 | 177,89 |
| u [mV] | 10,000 | 2,600 | 0,340 | 1,600 | 7,800 | 17,000 | 6,400 | 1,400 | 0,260 | 0,500 | 0,260 | 0,015 |
| Ux/UF [mV] | 0,588 | 0,153 | 0,200 | 0,094 | 0,459 | 1,000 | 0,376 | 0,082 | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,001 |

| vyvážený jednocestný modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F-+f | 3F |
| f [kHz] | 3,02 | 6,00 | 9,13 | 53,10 | 55,96 | 59,04 | 61,90 | 64,96 | 114,88 | 118,00 | 120,97 | 176,84 |
| u [mV] | 26,000 | 1,700 | 6,800 | 2,000 | 290,000 | 15,000 | 220,000 | 0,400 | 0,900 | 26,000 | 15,000 | 0,260 |
| Ux/UF [mV] | 1,733 | 0,113 | 0,453 | 0,133 | 19,333 | 1,000 | 14,667 | 0,027 | 0,060 | 1,733 | 1,000 | 0,017 |

| vyvážený dvojcestný modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F-+f | 3F |
| f [kHz] | 2,95 | 5,90 | 8,90 | 54,10 | 57,08 | 60,06 | 62,99 | 66,03 | 117,14 | 120,12 | 123,08 | 180,19 |
| u [mV] | 4,000 | 0,160 | 0,020 | 0,250 | 72,000 | 12,000 | 60,000 | 0,190 | 0,170 | 1,900 | 0,170 | 2,100 |
| Ux/UF [mV] | 0,333 | 0,013 | 0,002 | 0,021 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 0,016 | 0,014 | 0,158 | 0,014 | 0,175 |

Grafické priebehy čiarového spektra výstupného signálu:

Záver:

V úlohe č.1 sme podľa schém zapojení modulátorov zrealizovali nevyvážený, jednocestne  a dvojcestne vyvážený modulátor.

V úlohe č.2 sme zmerali vstupnú a výstupnú impedanciu všetkých typov modulátorov pri daných frekvenciách. Vstupnú impedanciu sme merali pri zakončení výstupu impedanciou 600 , výstupnú impedanciu pri zakončení vstupu 1000 . Hodnoty pri frekvencii 3 kHz nie sú celkom korektné, čo bolo zrejme spôsobené generátorom signálu.

V úlohe č.3 sme na výstup modulátorov sme zapojili osciloskop a na obrazovke sledovali priebehy výstupného signálu.

V úlohe č.4 sme pomocou merača úrovne zmerali úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov – úrovne  jednotlivých spektrálnych zložiek.