FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

Katedra telekomunikácii

MERANIE NA MODULÁTOROCH

Dátum merania: 14.10.1999                                                                                                                                                                    Martina Kováčiková (KTL 5)    16.krúžok

Úlohy: 	1. Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov diód a translátorov.

2. Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov - vstupná a výstupná impedancia (pre frekvenciu 800 a 8000 Hz).

3. Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

4. Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Použité prístroje :

- 2 ks    - RC oscilátor    BM 344, TESLA

- Univerzálny    merač úrovne 12 XN 084 k

- translátory

- rezistory 600

Teoretický úvod :

Pri modulácií nastáva ovplyvňovanie striedavého prúdu s vyššou frekvenciou striedavým prúdom s nižšou frekvenciou. Pri modulácií môžeme ovplyvňovať amplitúdu, frekvenciu a fázu nosnej frekvencie. Modulátory, ktoré sme mali zrealizovať, ovplyvňujú amplitúdu, sú to teda amplitúdové modulátory. Amplitúdová modulácia vzniká vtedy, ak amplitúdu nosnej frekvencie ovplyvňujeme v rytme modulačného signálu. Pri tejto modulácií dostávame okrem nosnej frekvencie ešte dve zložky s frekvenciou (fn + fh) a (fn - fh). Takto pracuje nevyvážený modulátor. Prenášať výkon nosnej frekvencie je nehospodárne, lebo nenesie žiadnu informáciu. Takisto neprenášame jedno postranné pásmo, spravidla súčtové, pretože aj jedno pásmo obsahuje všetky prenášané informácie. Tým získame možnosť využiť vedenie dvojnásobne. Amplitúdová modulácia je najjednoduchší spôsob modulácie. Vyvážené modulátory majú potlačenú nosnú frekvenciu. Poznáme jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor. V telefónií sa najčastejšie používa dvojito vyvážený (kruhový) modulátor. Neoddeliteľnou súčasťou modulátora je priepust, ktorý zadrží nosnú frekvenciu a jedno postranné pásmo.

Princíp kruhového modulátora:

Nosný prúd, pripojený do stredu transformátorov Tr1 a Tr2, sa rozdeľuje na dve polovice a otvára diódy D1 a D2. V Tr2 sa rušia účinky nosného prúdu, a preto sa na výstupe    neobjaví. Kruhový modulátor automaticky potláča nosnú frekvenciu. Počas kladnej periódy nosného signálu sa otvoria diódy D1 a D2, a počas zápornej periódy sú otvorené diódy D3 a D4. Cez otvorené diódy prechádza hovorový prúd, ktorý sa dostáva na výstup 2-2.

Schémy    modulátorov:

- nevyvážený modulátor

- jednoducho vyvážený modulátor

- dvojito vyvážený modulátor

Schémy_zapojenia:

- k úlohe č.2

- k úlohám č.3 a č.4

Vypracovanie úloh:

Úloha č.2 - Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sme odmerali ich impedančné pomery (vstupnú a výstupnú impedanciu) pri frekvencii 800 a 8000 Hz.

Z = Z0 . ZK

Tabuľka nameraných hodnôt impedancií - nevyvážený modulátor :

| f [Hz] | ZVST0 [] | ZVSTK [] | ZVST [] | ZVÝST0 [] | ZVÝSTK [] | ZVÝST [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 5250 | 3300 | 4162.33 | 563 | 235 | 363.74 |
| 8000 | 1840 | 1920 | 1879.57 | 508 | 460 | 483.40 |

Tabuľka nameraných hodnôt impedancií -    jednoducho-vyvážený modulátor :

| f [Hz] | ZVST0 [] | ZVSTK [] | ZVST [] | ZVÝST0 [] | ZVÝSTK [] | ZVÝST [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 10500 | 10500 | 10500 | 590 | 585 | 587.49 |
| 8000 | 3500 | 3500 | 3500 | 575 | 575 | 575 |

Tabuľka nameraných hodnôt impedancií - dvojito-vyvážený modulátor :

| f [Hz] | ZVST0 [] | ZVSTK [] | ZVST [] | ZVÝST0 [] | ZVÝSTK [] | ZVÝST [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 140 | 164.50 | 151.76 |
| 8000 | 1200 | 1190 | 1194.99 | 310 | 315 | 312.49 |

Úloha č.4 - Meranie úrovní jednotlivých produktov modulácie nevyváženého, jednoducho vyváženého a dvojito vyváženého modulátora.

Pre F = 60 kHz, f    = 2 kHz:

Tabuľka frekvenčného spektra - nevyvážený modulátor

| f [kHz] | 1.95 | 3.9 | 5.86 | 56.49 | 58.42 | 60.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 1150 | 130 | 48 | 25 | 77 | 3200 |
| f [kHz] | 62.28 | 64.24 | 118.76 | 120.66 | 122.67 | 181.06 |
| U [mV] | 72 | 24 | 5 | 15.5 | 6 | 11.5 |

Tabuľka frekvenčného spektra – jednoducho vyvážený modulátor

| f [kHz] | 1.95 | 3.92 | 5.86 | 56.48 | 58.47 | 60.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] | 10000 | 9 | 1 | 8.9 | 130 | 3200 |
| f [kHz] | 62.35 | 64.3 | 118.84 | 120.78 | 122.75 | 181.19 |
| U [mV] | 130 | 10 | 83 | 420 | 86 | 240 |

Tabuľka frekvenčného spektra – dvojito vyvážený modulátor

| f [kHz] | 1.9 | 3.98 | 5.96 | 56.25 | 58.2 | 60.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [mV] |  | 7 | 0.42 | 1.8 | 49 | 18 |
| f [kHz] | 62.19 | 64.16 | 118.4 | 120.39 | 122.35 | 180.59 |
| U [mV] | 47 | 2.75 | 5 | 8.4 | 3.5 | 7.45 |

Úloha č.3

Záver :

Realizácia nevyváženého, jednoducho vyváženého a dvojito vyváženého modulátora a meranie vstupnej a výstupnej impedancie prebehlo v poriadku, výsledky sú zapísané v tabuľkách. Avšak v dôsledku časovej náročnosti daných úloh sme museli v meraní pokračovať na nasledujúcom cvičení. Výsledky merania úrovní jednotlivých produktov modulácií sú taktiež zapísané v tabuľke.

Na základe nameraných hodnôt úrovní jednotlivých produktov modulácií a z priebehu výstupného signálu sme si mohli porovnať tri typy modulátorov. Zistili sme, že nevyvážený modulátor, na rozdiel od vyvážených, plní svoju funkciu len pre jednu polvlnu vstupného signálu – keď je dióda D otvorená.

Z porovnania priebehov výstupného signálu jednoducho vyváženého a dvojito vyváženého    modulátora sme zistili, že pracujú rovnako pre obe polvlny vstupného signálu. Pri jednoducho vyváženom modulátore má výstupný signál malé oneskorenie v prepínaní z kladnej polvlny na zápornú a naopak, čo je spôsobené spínacími vlastnosťami diód (konkrétne zotavovacím časom), pretože vstupný signál prechádza vždy tou istou slučkou cez diódy, z ktorých je jedna v závernom a druhá v priepustnom smere.    Toto oneskorenie sa nevyskytuje pri dvojito vyváženom modulátore.