Zakladne pojmy a symboly

Absolutna chyba:  ∆ [rozmer veliciny]

∆ = N-S   ; N – namerana hodnota, S – skutocna hodnota, hodnota, ktoru by sme namerali pri idealnych podmienkach, nie je to uskutocnitelne

Spravna hodnota meranej veliciny S’ je hodnota, pre ktoru plati nerovnost: |S’-S|<<|N-S|    , t.j. hodnota ziskana presnejsim meracim pristrojom alebo metodou. Chyba stanovenia ∆ zamenou skutocnej hodnoty za spravnu je rovna chybe, s ktorou je stanovena spravna hodnota meranej veliciny.

Korekcia  (oprava) K – cast meranej veliciny, ktoru treba k nameranej hodnote pripocitat, aby sme dostali presnu hodnotu. S=N + K;   K = -∆

Relativna chyba udaja – δU  [%]

δU = ∆U *100 / S    ~   ∆U *100 / N

Relativna chyba pristroja – δP [%]

δp = ∆P *100 / M   =  ∆U *100 / M

M-nominalna hodnota (rozsahu) pristroja

Pre analogove pristroje  ∆U  = ∆P

Trieda presnosti  - Trp – je maximalne pripustna zakladna relativna chyba meracieho pristroja. Trp = max |δp|  = |δu|   [%]

Konstanta pristroja – kp  [rozmer veliciny / dielik]

Kp = M / αn

αn – nominalna vychylka  (maximalny pocert dielikov stupnice)

Udaj pristroja – N [rozmer veliciny]

N = kp * α  ;  α – vychylka rucicky

Citlivost pristroja – c [1/dielik]

C = 1/ kp

Vysledok merania zapisujeme v tvare :  S = N ± ∆

Chyby cislicovych meracich pristrojov

± ..... % z udaja   ± ..... % z rozsahu

± ..... % z udaja   ±n digit

± ..... % z udaja   ± ..... % z rozsahu  ± n digit

- multiplikativna chyba z udaja – δm  [%]

∆m = δm * N / 100

- aditivna chyba z rozsahu -  δa [%]

∆a = δa * M / 100

- n digit = absolutna aditivna chyba ∆a  = chyba na poslednom zobrazovanom mieste na displeji CMP, napr. ∆a = 4 digit pre rozsah 2.000V je ∆a = ± 0.004V;  pre rozsah 20.00V  je ∆a=±0.04V

Celkova absolutna chyba CMP    - ∆c  [rozmer veliciny]

∆c = ∆a + ∆m

∆c = δa * M /100  + δm * N / 100

∆c = ∆a + δm * M/N    - ak je aditivna chyba zadana v digitoch

celkova δ :    δc = δa *M/N + δm   - dvojclenny vzorec

δc = ∆c * 100 / N

presne CMP:   ± (.......ppmR  + ...... ppmFR)

± (......%ppmR  + ......% ppmFR)

ppm – part per milion = 10-6

R – reading (udaj), FR – full range (plny rozsah)

± (.......ppmR  + ...... ppmFS)

± (......%ppmR  + ......% ppmFS)

FS – full scale (FS = 2xFR)

Zlozky chyby:

1.) multiplikativna -     ........ ppmR

2.) aditivna 	       -     ........ppm FR

-     ........ppm FS