Digitálne prenosové systémy a siete

Prenosové systémy s frekvenčným delením kanálov (FDMA)

- využíva nelineárne spracovanie; na vstupe signál o určitej frekvencii a na výstupe signál o inej frekvencii

- λ (lambda duplex), každý kanál oddelený vlnovou dĺžkou

- multiplikatívny proces: f2t=f1t.f3(t)

f3 → F – nosné pomocné kmitočty (rôzne frekvencie)

Na výstupe: m.F±n.∆f;n,m→0, 1, 2, …

A: mn.F±nn.∆f                             n→nepárne zložky

B: mp.F±np.∆f                             p→párne zložky

C: mn.F±np.∆f

D: mp.F±nn.∆f

N kanálový systém FDMA s priamym modulačným posunom

M1, M2, ...Mn→ kanálové modulátory

F1, F2, ...Fn→ jednotlivé nosné  signály

PP1, PP2, ...PPn→ kanálové pásmové priepuste (filtre sú naladené na danú nosnú)

- odstupy nosných závisí od kvality filtrov, ale je to 4 kHz

- pásmo pre jeden kanál je teda 4 kHz

Prijímacia strana

FDMA systémy s viacnásobnou moduláciou

- nároky na filtre sú menšie

- 3 kanály zo základného pásma sa združujú

- 3,825 slúži na signalizáciu (je to nadbytočný signál)

- nosné + odstupový 4 kHz = 12; 16; 20 [kHz]

- uvažuje sa iba horné postranné pásmo: od 12 do 24 [kHz] – pásmo predskupiny

- 4 trojkanálové predskupiny sa združia, namodulujú a sú od: 60 do 108 [kHz]

- vznikla 12 kanálová skupina = primárna skupina a je uložená v pásme 60-108 kHz

Bloková schéma

DP filter – obmedzí horné frekvencie (naladený od 0 po 3400 Hz) =DP1

- zložka 3,825 kHz je privedená zo špeciálneho vstupu za DP filtrom

PM1 → predmodulátor, tvoríme predskupinu pre 1. kanál: nosná 12kHz, 2. kanál 16kHz, 3. kanál 20kHz

PPP → primárna pásmová priepusť

KPP1 → kanálová predmodulačná priepusť kanálu 1, predmodulačný stupeň modulujeme základným modulátorom M => združujeme s ďalšími predskupinami

- po modulácii dostávame všetky zložky orezávaním pomocou PSP1 do pásma 97÷108 kHz

Digitálne prenosové systémy

VZORKOVANIE 
Fvz≥2.Fmax
- rovnosť môže byť len vtedy, ak by sme na výstupe mali ideálny DP filter

- čím je Fvz≫2.Fmax=> sú nároky na filter menšie

- čím je Fvz  väčšia => uzatvára sa kanál (v digitálnych systémoch)

- nedokážeme odoberať nekonečne krátku vzorku a preto odoberáme vzorku s určitou šírkou: tvz → τvz=tvzTvz

Vzorkovanie 1. druhu

- v časovej oblasti vzorkovací impulz „kopíruje“ tvar signálu

- vo frekvenčnej oblasti nedochádza k skresleniu spektra pôvodného signálu

Vzorkovanie 2. druhu

- v časovej oblasti vzorkovací impulz „drží“ hodnotu signálu

- vo frekvenčnej oblasti dochádza k skresleniu spektra pôvodného signálu

- skreslenie je tým menšie čím užší je vzorkovací impulz

KVANTOVANIE

- Kvantovanie predstavuje diskretizáciu signálu v amplitúde

- Kvantovaný signál môže nadobúdať iba jednu z konečného počtu hodnôt

- Počet hodnôt je daný dynamickým rozsahom signálu a počtom bitov na vzorku

Nakvantovaný signál je deformovaný →CHYBA KVANTOVANIA (kvantizačné skreslenie)

- tlmenie kvantizačného skreslenia

Ps – stredný výkon signálu, Pkv – stredný výkon kvantizačného šumu

Šum je najväčší pri malých hodnotách vzorky; riešenie → nelineárne kvantovanie (kompresia)

Nelineárne kvantovanie

- dynamický rozsah sa rozdelí na N úrovní ale  nie je konšt.

- vzorky s nižšou amplitúdou sú kvantované presnejšie z dvoch dôvodov:

1. sú početnejšie

2. väčšou mierou prispievajú ku kvant. skresleniu

- realizuje sa formou kompresie signálu v čase

- používajú sa nelineárne funkcie A-zákon (EU), μ – zákon (USA, Japan)

- umožňujú dosiahnuť porovnateľný SNR ako lineárny kvantizátor pri menšom počte úrovní a teda aj počte bitov na vzorku

KÓDOVANIE

- počet kvantovacích úrovní, ktorý je možné zakódovať: NkV=ZNkD, kde NkD je dĺžka kódového slova a Z je základ (počet stavov, váha) – čím menší, tým lepšia odolnosť voči šumom

- zakódovaná hodnota čísla:     
HC=m=1m=NkDcm.ZNkD-m

a) binárny kód s priamym usporiadaním váh – najväčšia váha je vľavo a najmenšia vpravo, najbežnejší, napr. binárny kód

b) binárny kód s nepriamym usporiadaním váh – opačne poradie váh ako s priamym

c) Grayov kód – Hammingova vzdialenosť (rozdiel dvoch kódových slov) = 1; 	dx,x+1=1

Váha kódového slova: wNkD=d(0,x); kde 0 je nulové slovo a x je ľubovolné kódové slovo

p – pravdepodobnosti jednotlivých vzoriek

s – veľkosti vzoriek QAM
i=1mpi=1

Redundancia zdroja: RZ=H0-Hα  bit/správa, RZ - nadbytočnosť, H0 - max. entropia, Hα - reálna entropia

Entropia: Hα=-i=1mp2.ldpi  bit/správu

- miera neurčitosti pred pokusom; miera pravdepodobnosti po pokuse

Princíp digitálneho prenosového systému

- DP – odfiltruje vyššie kmitočty

- vzorkovací obvod – odoberá vzorky zo vstupného signálu

- kóder – priradí vzorke číslo v dvojkovej sústave

- vysielací obvod – definitívnu podobu vhodnú na prenos

- regenerátor – zosilnenie, obnovenie časovej polohy a tvaru signálu

- bitová základňa – riadi funkciu kódera

- kanálová základňa – riadi jednotlivé vzorkovacie spínače

→ vstup – operácie: vzorkovanie, kvantovanie, kódovanie

→ kódovanie – kvantovaná vzorka (256 hodnôt) sa prevádza do dvojkovej skupiny

→ kódové slovo – skupina symbolov, ktorými je možné vyjadriť kvantovanú hodnotu

→ PAM je privedený na vstup kódera PCM

→ v PCM sa priradí „2“ kód, ktorý prislúcha danej kvantizačnej hodnote

→ do prijímača sa prenáša signál v podobe impulzov a medzier

→ na prijímacej strane po obnove a detekcii (opakovač) dekóder vytvorí znova PAM

→ PAM sa následne transformuje na spojitý signál, ktorý až na kvantizačné skreslenie zodpovedá vstupnému signálu

PDH – pleziochrónne digitálne hierarchie

PDH hierarchia:

- prekladanie po bitoch

- 16. kanál → signalizácia

- 0. kanál → alarm + rámcová synchronizácia

- 30 užitočných kanálov

- na výstupe DMX1 => vp1 = 2048 kbit/s vtedy netreba tvarovať rýchlosť

- DMX2 má 4 vstupy a výstupy vp1 až vp4 musia mať rovnakú vstupnú rýchlosť!!!

- vyšší rád združuje 4 nižšie rády + systémové zložky

- prenosové rýchlosti nie sú 4násobkom !

- informácie o príslušnosti ku kanálu je daná presnou časovou polohou v rámci

- zarovnávanie prenosových rýchlostí => STUFFING ( vkladanie al. uberanie bitov)

→ kladný – zarovnanie vPSI na maximálnu možnú hodnotu	vPSI=vPSnI+∆maxVPSI

→ záporný – zarovnanie vPSI  na minimálnu možnú hodnotuvPSI=vPSnI-∆maxVPSI

→ kombinovaný – buď uberáme alebo pridávame bity – na nominálnu rýchlosť (2048)

Signál PCM 1.rádu

- USA, Japonsko: 24 kanálov (1,356 Mbit/s)+signalizácia = 1,544 Mbit/s = T1

- Európa: 30 kanálov + 0.ty (synchr) + 16ty (signal.) = 2, 048 Mbit/s = E1

- základný rámec signálu PCM 1. rádu

1 Multirámec = 16 rámcov

1 Rámec = 32 kanálových intervalov

1 kanálový interval = 8 symbolových intervalov

SDH – synchrónne digitálne hierarchie

- medzinárodný štandard

- princíp vytvárania sietí

- metóda multiplexovania

Základný rámec STM-1 (synchrónny transportný modul rádu 1)

1 stĺpec = 1 oktet = 1 bajt

TR = 125 µs

VpSTM-1 = 270.9.8.8000 = 155 520 000 bit/s = stĺpec x riadok x oktet x fvz

Payload – informačné pole (užitočná informácia)

Overhead  - údržba, dohľad, riadenie zariadení (manažment siete TMN)

Pointer – smerník, eliminácia taktov jednotlivých prítokov, umožnenie jednoduchého skladania respektíve výberu nižších skupín z vyšších bez potreby demultiplexovania

- prenos bajt po bajte

- užitočná rýchlosť rámca: 261.9.8.8000 = 150 336 kbit/s – stĺpec x riadok x oktet x fvz

Princíp multiplexovania

Mapovanie cesty nižšieho rádu

C – CONTAINER – kontajner

- definovaný formát údajov

- všetky kontajnery zodpovedajú existujúcej pleziochrónnej bitovej rýchlosti,    informácie z PDH formátu sú mapované do kontajnera

MAPPING – mapovanie

- procedúra, ktorou sa upravujú prílohy do formy virtuálnych kontajnerov na začiatku multiplexnej štruktúry siete SDH

POH – PATH OVERHEAD – hlavička cesty

- doplnková riadiaca informácia, jej funkciou je dohľad nad spojením v rámci cesty kontajnera

- nesie informáciu potrebnú pre koncové spojenie (end-to-end)

Ak ku kontajneru pripojíme POH dostaneme virtuálny kontajner C + POHC→VC

VC – VIRTUAL CONTAINER – virtuálny kontajner – informačná štruktúra

- samostatná skupina, ktorá môže byť v tejto podobe prenášaná na potrebné miesto

- sú dve skupiny:

- nižšieho rádu VC-1, VC-2

- vyššieho rádu VC-3, VC-4

ALLINING – zarovnávanie

- procedúra, ktorou sa informácia po posune virtuálneho kontajnera zahŕňa do prítokovej jednotky, alebo administratívnej jednotky, keď je virtuálny kontajner upravovaný pre rámec danej vrstvy

- vytvorí sa pointer P (smerník), ktorý ukazuje na miesto kde sa začína nižšia skupina vo vyššej relatívne k jeho polohe, ktorá je vo vyššej skupine pevne daná.

VC + PTU → TU

TU – TRIBUTARY UNIT – prítoková jednotka

- štruktúra, ktorá obsahuje všetky 3 základné typy informácie používané v hierarchii SDH:

- užitočnú informáciu z kontajnera

- riadiacu informáciu z hlavičky cesty POH

- špecifickú informáciu zo smerníka prítokovej jednotky smerník TU

MULTIPLEXING – multiplexovanie

- procedúra, ktorou sa viaceré signály na úrovni cesty nižšieho rádu upravujú na signály cesty vyššieho rádu, alebo sa viaceré signály na úrovni cesty vyššieho rádu upravujú do sekcie multiplexu.

n x TU → TUG

TUG – TRIBUTARY UNIT GROUP – skupina prítokových jednotiek

- vzniká multiplexovaním niekoľkých prítokových jednotiek

Multiplexovanie v ceste vyššieho rádu

TUG + POHTUG → VC3,4				POHC ≠ POHTUG

VC3,4 + PAU → AU					PTU ≠ PAU

AU – ADMINISTRATIV UNIT – administratívna jednotka

- štruktúra podobná prítokovej jednotke, ktorá tak isto obsahuje všetky 3 základné typy informácie používané v hierarchii SDH:

- užitočnú informáciu z kontajnera vyššieho rádu

- riadiacu informáciu z hlavičky cesty POH vyššieho rádu

- špecifickú informáciu zo smerníka administratívnej jednotky

- multiplexovaním viacerých AU dostaneme skupinu administratívnych jednotiek

n x AU → AUG

SOH – SELECTION OVERHEAD – hlavička sekcie SOH

- hlavná riadiaca informácia, ktorej funkciami sú:

- zabezpečenie rámcovej synchronizácie

- dohľad pre jednotlivé sekcie prenosovej cesty

- identifikácia ciest a kanálov

- vytvorenie prídavných dátových kanálov

- poskytovanie riadiacich funkcií pre záložné zapojenia

- hlavička SOH:

- hlavička sekcie regenerátora R SOH

- hlavička sekcie multiplexora M SOH

AUG + SOH → STM-1

STM-1 – synchrónny transportný modul

- základný rámec

- najnižšia úroveň hierarchickej štruktúry SDH

- signál 1. rádu – STM-1 → 155,52 Mbit/s

- signál 2. rádu – STM-4 → 622,08 Mbit/s

- signál 3. rádu – STM-16 → 2488,32 Mbit/s ...

Výhody a nevýhody PDH a SDH

| vlastnosť | PDH | SDH |
| --- | --- | --- |
| štandard | USA, Japonsko, Európa | celosvetový štandard |
| základný rámec | PCM 1. rádu 30/32 - Európa | STM-1 |
| typy informácií | užitočné + riadiace (synchronizácia + signalizácia) | užitočné + riadiace (synchr. + signal.) + smerník |
| základná prenosová rýchlosť | 2, 048 Mbit/s | 155,52 Mbit/s |
| prenosová rýchlosť vyšších rádov | viac ako 4x rýchlosť nižšieho rádu | presne 4x rýchlosť nižšieho rádu |
| spôsob multiplexovania | po bitoch, vždy 4 vstupné signály na 1 výstupný | po bytoch, vždy 4 vstupné signály na 1 výstupný |
| spôsob demultiplexovania | zložitý, po jednotlivých krokoch | jednoduchý vďaka smerníku |
| prenosové médium | rôzne (metalické vedenia, vzduch, optika) | optické vlákno, vzduch len pri 1. ráde |
| typ prenosu z hľadiska synchronizácie | takmer synchrónny (plezio) | plne synchrónny |
| spôsob synchronizácie | vyrovnávanie prenosových rýchlostí (stuffing) | hierarchický (zdroj PRS pre taktovací signál) |
| typ signalizácie | signalizácia priradená ku kanálu CAS | spoločná kanálová signalizácia CCS |
| vytváranie sietí | nie | áno, základ súčasných telekomunikačných sietí |
| manažment sietí | minimálny | plne rozvinutý, zabezpečuje kompletnú činnosť sietí TMN |
| sieťové zariadenia | lacnejšie predovšetkým HW, SW ceny minimálne | nákladnejšie, okrem HW potreba aj rozsiahly SW |

Regenerátory ~opakovače

- používajú sa na obnovu digitálnych signálov na prenosovej ceste

- informačný signál = stochastický náhodný signál núl a jednotiek

- pri prenose vzniká časová neistota = drift, jitter  => odstraňuje ho regenerátor, drift rastie so vzdialenosťou  => čím väčšie prenosové rýchlosti, tým hustejšie musia byť regenerátory

- takt sa získava len z prichádzajúceho signálu

- ak potrebujeme získať takt, sú na to 2 spôsoby:

- autonómne

- z prichádzajúceho signálu – vysokokvalitný rezonančný obvod

– fázový obvod

Princíp pomocou rezonančných obvodov:

- v prichádzajúcom signáli je v spektre zvýraznená zložka fb (bitová frekvencia)

- ak je v signáli veľa „1“, tak je zvýraznená, ak je veľa „0“ tak nie => preto sa používajú linkové kódy HDBn, kde je dovolených max. n núl

fr=1Tb – rezonančná frekvencia

tn=n.Tb=nfr

kvalita rezonančného obvodu: Q=ωrLRS, činiteľ kvality: α=ωr2Q

AnA0=e-αtn → čím väčšia kvalita, tým viac núl môže byť v rade

Bloková schéma regeneračného zosilňovača (pre metalické vedenia)

translátor – oddeľuje a prispôsobuje regenerátor k vedeniu

korektor – fázový a modulový = vyrovnávajú charakteristiky

taktovací obvod – vyselektuje harmonický signál o frekvencii 1Tb

koncový stupeň – úprava na danú veľkosť a usporiada signály tak ako boli na vstupe

Nové technológie v prístupových sieťach (xDSL)

DSL – Digital Subscriber Line

Fyzikálne prostredie:

- pre  DSL – štandardizované požiadavky: 	požiadavky DLL (Digital Local Loop)

kritéria CSA (Carrier Service Area)

- vedenie nesmie byť pupinované (pupinovanie robené pre hovorové pásmo, pri DSL chceme využívať vyššie frekvencie)

- vedenie musí byť párovej alebo štvorkovej konštrukcie

- maximálny počet mostíkových vrstiev – 2, maximálna dĺžka jednej – 500m  (celková vzdialenosť je 5km → účastník/ústredňa)

- maximálny počet sekcií s rôznymi priemermi jadier – 2

Nepriaznivé vplyvy na prenos:

- Lineárne nepriaznivé vplyvy

- straty šírenia (tlmenie signálu)

- straty šírenia v závislosti od dĺžky a frekvencie:  	   LdBl,f=-20logχlinka(l,f)=aved=8,686.α.l

χlinka - prenosová funkcia linky

aved – iba, ak je vedenie bezodrazovo zakončené

- amplitúdové a fázové skreslenie

- vzniká, ak nie sú splnené podmienky pre neskreslený prenos:

!!!amplitúdová = konšt.; fázová = lineárna!!!

=> vzniká MEDZISYMBOLOVÁ INTERFERENCIA – ISI (symboly sa začínajú navzájom ovplyvňovať)

c)     fázové a skupinové oneskorenie

-  od frekvencie > 10kHz jeho vplyv klesá

- Presluchy

- príčinou vzniku sú kapacitné a odporové nerovnováhy medzi susednými vodičmi a porušenie izolácie

a)	presluch NEXT (Near End Crosstalk) – presluch na blízkom konci, vzniká na začiatku

b)	presluch FEXT (Far End Crosstalk) – presluch na vzdialenom konci, presluch môže vzniknúť všelikde

Viac škodlivý je presluch na blízkom konci – NEXT. Najsilnejší vplyv, ak majú oba signály rovnaké charakteristiky (napr. oba sú DSL) → Self NEXT. Ak majú oba signály inú technológiu → Forein NEXT

- Šumy

- najnepriaznivejšie šumy sú impulzné šumy

- biely, tepelný, induktívny – sú akceptovateľné

Princípy spracovania signálov:

- Adaptívne

- Adaptívny číslicový vyrovnávač

- úprava koeficientov filtrov pomocou LMS algoritmov (Linear Mean Square)

- minimalizácia chybového signálu

- optimalizácia konvergencie prenosovej rýchlosti a zvyškovej chyby

- Adaptívna číslicová zábrana

- zabraňovanie šíreniu presluchov a vzniku ozvien

- prijatý a vyslaný signál sa od seba odrátajú

- Linkové kódy

- AMI kód – Alternate Mark Inversion

- 2B1Q – 2 binárne na vstupe a 4 binárne na výstupe

- MMS43 (4B3T) – 4 vstupné binárne a vytvorí sa 1 z možných 3 výstupných signálov

- Modulačné techniky

- efektívnejšie využitie frekvenčnej šírky pásma

a)	s jednou nosnou QAM/CAP (Carrierless Ampitude Phase) – prenášajú sa len zmeny stavu bez nosnej

b)	DMS (Discrete Multi Tone) – nevýhoda: menší odstup signál - šum

c)	DWMT (Discrete Wavelet Multitone modulation) – zvýšia sa odstupy

d)	FEC (Forward Error Correction) – pomocou RS kódu

Typy technológií xDSL

x – popisuje určitý typ technológie

DSL – Digital Subscriber Line

HDSL (High Bitrate DSL) – vysokorýchlostná číslicová účastnícka linka

- 2 alebo 3 páry metalického vedenia

- prenosová rýchlosť 1,544 Mbit/s (USA), 2,048 Mbit/s

- plne duplexný symetrický prenos

- dosah 2,7 – 3,4 km (podľa typu vedenia)

- linkový kód 2B1Q 0-392kHz, CAP 10-175kHz

SDSL (Single pair DSL) – plne duplexný symetrický prenos

- HDSL na 1 páre

ADSL (Asymetric DSL)

- 1 pár

- downstream ~ 160kbit/s – 6Mbit/s

- upstream ~ 64kbit/s – 500kbit/s

- DMT (štandard)

- používa sa aj CAP – lacnejší, len 1,5Mbit/s

- dosah 2,7 – 5,5km

RADSL (Rate Adaptive DSL)

- premenlivá prenosová rýchlosť na základe požiadaviek

VDSL (Very high bitrate DSL)

- zatiaľ len štandard

- asymetrický

- downstream ~ 13 – 55,2Mbit/s

- upstream ~ 1,6 – 55,2Mbit/s

- dosah 1,35 – 0,3km

- modulácie DWMT, SDMT (synchronizované DMT), ZDMT (Zipperova DMT),                                 	CAP/QAM

Vyššie: 	Fiber DSL – optika

Power DSL – energetické vedenie

WiDSL – wireless