Jednoduché otázky	20/21	2b

- Aké sú výhody číslicového spracovania signálov ?

- Nakreslite a opíšte principiálnu schému pre číslicové spracovanie signálov.

- Akými spôsobmi môžeme opísať správanie sa číslicových systémov na spracovanie signálov.

- Vysvetlite pojmy – pomerná frekvencia a pomerná kruhová frekvencia.

- Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom aliasing a ako mu zabrániť.

- Nakreslite tolerančný diagram filtra typu PP. Vyznačte charakteristické parametre.

- Vymenujte základné vlastnosti, výhody a nevýhody FIR filtrov.

- Aké vlastnosti musí mať impulzná charakteristika FIR filtra s lineárnou fázou ?

- Na čo slúži a v čom spočíva princíp metódy okien ?

- Čo rozumiete pod pojmom šírka hlavného laloku a potlačenie postranných lalokov pri metóde okien ?

- Vymenujte základné bloky vnútornej štruktúry procesorov ADSP21xx. Uveďte stručne funkciu !

- Akým spôsobom je realizovaný zásobníkový spôsob uchovávania informácii v ADSP21xx ?

- Opíšte princíp a vlastnosti prerušovacieho systému ADSP21xx !

- Nakreslite a stručne vysvetlite štruktúru MAC jednotky ADSP21xx .

- Aký je rozdiel medzi krátkodobou a normálnou FT ?

- Čo rozumiete pod pojmom interpolácia pri systéme so zmenenou vzorkovacej frekvencie ?

- Aké sú podmienky voľby počtu vzoriek pre DFT periodického signálu ?

- Aké podmienky treba splniť, aby XXXXXX filtrov zabezpečovala dokonalú rekonštrukciu signálu ?

- Ako sa tvoria vlnkové funkcie z materskej vlnky ?

- Ako je definovaná diskrétna vlnková transformácia ?

- Vysvetlite princíp XXXX vlnkovej rekonštrukcie signálu.

# Komplexné otázky	3/4	5b

- Opíšte úplný postup pre návrh diskrétneho FIR filtra metódou okien. Uveďte aj potrebné vzťahy.

- Uveďte princíp FFT a postup jej realizácie.

- Opíšte špecifiká štruktúry riadiacej jednotky a zbernicového systému signálového procesora (ADSP21xx) poskytujúce vysokú rýchlosť spracovania údajov.

- Opíšte princíp vytvárania množiny bázových funkcií vlnkovej transformácie a ich vlastnosti potrebné na zabezpečenie rekonštrukcie signálu.