# Koncepcia manažér - agent

# Model FCAPS

- Model FCAPS komplexne opisuje najzákladnejšie prvky manažmentu IT sietí.

- Model FCAPS predstavuje 5 oblastí manažmentu:

- manažment porúch (Fault management)

- manažment konfigurácie (Configuration management)

- manažment účtovania (Accounting management)

- manažment výkonnosti (Performance management)

- manažment bezpečnosti (Security management)

- F – Chybový manažment sieťových zariadení a aplikácií

- Manažuje detekciu a opravu chýb v sieti. Taktiež manažuje automatické riešenie problémov v sieti, tak aby sieť fungovala efektívne pre každého účastníka v nej. Zdroje problémov dokáže izolovať a zabezpečuje odoslanie upozornení o ich existencii zodpovedným osobám, ktoré majú za úlohu ich odstránenie. Zabezpečuje sledovanie stavu daného problému aj počas jeho riešenia a manažér je o štádiu jeho riešenia dostatočne informovaný. Pretože chyby môžu spôsobiť nečakanú degradáciu kvality prevádzky telekomunikačnej siete, je chybový manažment implementovaný v najväčšej miere spomedzi všetkých funkčných oblastí modelu FCAPS.

- C – Konfiguračný manažment sieťových zariadení a aplikácií

- Má za úlohu monitorovanie telekomunikačnej siete a sieťových konfiguračných informácií tak, aby boli sledované a manažované vplyvy na sieti vykonané rôznymi druhmi hardwarových a softvérových elementov. Je to jedna z najdôležitejších ciest ako môže manažér siete kontrolovať jej aktuálny stav. Tento stav je možné dosiahnuť dodržaním pravidelných plánovaných záloh konfigurácie zariadení a sledovania zmien.

- A – Využitie siete a manažment užívateľských účtov

- Slúži na meranie využitia siete a aktivít jednotlivcov alebo skupín za účelom regulovania siete a fakturácie za poskytnuté služby.

- P – Manažment výkonu siete

- Efektívne spravovanie siete vyžaduje sledovanie krátkodobých a dlhodobých výkonových štatistík systému. Zozbierané údaje, zahrňujúce využitie, chybovosť, čas odozvy a dostupnosť linky, sú cenným nástrojom pri identifikácii trendov v sieti vzhľadom k plánovaniu kapacít siete.

- S – Bezpečnostný manažment

- Kontrolovanie prístupu k hardvérovým komponentom siete tak, aby nebola sieť sabotovaná a citlivé informácie boli dostupné len pre autorizovaných užívateľov.

# Databáza MIB, SNMP MIB

- MIB Je to databáza manažmentových informácii (Management Information Base).

- MIB je konceptuálne miesto uloženia manažmentovej informácie. Pozostáva z množiny riadených objektov a ich atribútov.

- Špecifikácia MIB je založená na objektovo orientovanom princípe - umožňuje to jednoduché pridávanie nových tried a funkcií pre riadenie objekty.

- Špecifikácia nestanovuje, aby MIB bola implementovaná pomocou objektovo orientovaného databázového systému, alebo inou objektovo orientovanou technológiou.

- Vyžaduje sa, aby informácia vymieňaná medzi systémami v rámci protokolov manažmentu systémov (napr. CMIP) dodržiavala zásady objektovo-orientovaného návrhu.

- Základné koncepty informačného modelu

- Štruktúra objektu - enkapsulácia

- Triedy objektov a dedičnosť

- Alomorfizmus

- Obsahovanie

- Pomenovanie

- Riadený objekt je definovaný

- atribútmi viditeľnými na hraniciach riadeného objektu,

- manažmentovými operáciami, ktoré môžu byť s riadeným objektom vykonávané,

- správaním sa riadeného objektu ako odpoveď na manažmentové operácie,

- oznámeniami, ktoré môžu byť riadeným objektom generované,

- podmienenými balíkmi, ktoré môže riadený objekt obsahovať,

- pozíciou riadeného objektu v strome dedičnosti.

- Štruktúra MIB

- Lexikografické poradie

- Identifikátory objektov sú postupnosti čísel reprezentujúcich

- hierarchickú stromovú štruktúru objektov v MIB.

- Postupnosť čísel => môžu byť lexikograficky usporiadané.

- Výhoda:

- Manažmentová stanica môže prechádzať štruktúrou MIB a

- pristupovať k inštanciám objektov aj bez znalosti štruktúry

- MIB a identifikátorov inštancií objektov.

- SNMP MIB

- Skupiny objektov MIB-2

- system – všeobecné informácie o systéme

- interfaces – informácie o každom rozhraní systému

- at (address translation) – popisuje tabuľku na transformáciu adries medzi internetom a podsieťou

- ip – informácie vzťahujúce sa k implementácií IP protokolu v systéme

- icmp - informácie vzťahujúce sa k implementácií ICMP protokolu v systéme

- tcp - informácie vzťahujúce sa k implementácií TCP protokolu v systéme

- udp - informácie vzťahujúce sa k implementácii UDP protokolu v systéme

- egp - informácie vzťahujúce sa k implementácií EGP protokolu (external gateway protocol) v systéme

- transmision – poskytuje informácie o prenosovej schéme a prístupových protokoloch na každom rozhraní systému

- snmp - informácie vzťahujúce sa k implementácií SNMP v systéme

- Objekty v SNMP MIB a samotná štruktúra MIB sú definované pomocou ASN.1. Z dôvodu  jednoduchosti je použitá iba obmedzená podmnožina prvkov a funkcií ASN.1.

- Definovanie objektov v SNMP MIB je realizované prostredníctvom makra.

- Univerzálne typy

- • V rámci univerzálnych typov sú povolené na definovanie SNMP MIB objektov iba nasledovné typy:

- • INTEGER          (UNIVERSAL 2)

- • OCTET STRING                 (UNIVERSAL 4)

- • NULL                              (UNIVERSAL 5)

- • OBJECT IDENTIFIER                      (UNIVERSAL 6)

- • SEQUENCE, SEQUENCE OF                   (UNIVERSAL 16)

- Aplikačné typy

- • Sieťová adresa (NetworkAddress)

- • IP adresa (IpAddress)

- • Počítadlo (Counter)

- • Meradlo (Gauge)

- • Počet taktov (TimeTicks)

- • Netransparentný (Opaque)

# Protokoly SNMP, SNMPv2 a SNMPv3

- SNMP (Simple Network Management Protocol) je manažmentový protokol na riadenie sietí. Využíva koncepciu manažér - agent.

- Typy operácií

- V rámci SNMP sú špecifikované tri všeobecné operácie so skalárnymi objektmi.

- Get - manažmentová stanica získava hodnotu skalárneho objektu od agenta.

- Set - manažmentová stanica mení hodnotu skalárneho objektu u agenta.

- Trap - agent posiela nevyžiadanú hodnotu skalárneho objektu manažmentovej stanici.

- Vlastnosti SNMP

- Nie je možné meniť štruktúru MIB pridávaním, alebo mazaním inštancií objektov.

- Je možné vydávať príkazy na vykonanie určitej činnosti.

- Je možný prístup len k objektom nachádzajúcim sa v koncových uzloch registračného stromu.

- Je možné vykonávanie operácií nad dvojrozmerným tabuľkami.

- SNMP manažment → Jeden agent – viac manažmentových staníc → Každý agent si riadi svoju lokálnu MIB a musí byť schopný riadiť prístup k nej od viacerých manažmentových staníc.

- Tri aspekty riadenia prístupu

- Autentifikácia - agent môže obmedziť právo na prístup k MIB len pre autorizované manažmentové stanice.

- Prístupová politika - agent môže mať rôzne prístupové práva pre rôzne manažmentové stanice.

- Proxy služba - agent môže slúžiť ako proxy pre ďalšie riadené stanice. Z toho vyplýva možnosť implementovania autentifikácie a prístupovej politiky pre iné riadené systémy na danom proxy systéme.

- Komunita

- SNMP komunita je vzťah medzi SNMP agentom a množinou SNMP manažérov, ktorý definuje autentifikáciu, riadenie prístupov a proxy charakteristiky.

- Komunita je definovaná na strane agenta. Agent môže ustanoviť viacero komunít, v rámci ktorých môže dochádzať k prekrývaniu sa jednotlivých manažmentových staníc.

- Názvy komunít musia byť v rámci agenta jednoznačné, avšak rôzni agenti môžu používať tie isté názvy komunít.

- SNMP správy

- V SNMP sú informácie medzi riadiacou stanicou a agentom vymieňané vo forme SNMP správ.

- Typy SNMP správ

- GetRequest PDU - slúži na získanie hodnoty inštancie objektu od agenta, môže obsahovať zoznam viacerých objektov, operácia je atomická (ak nemôže byť zaslaná jedna z požadovaných hodnôt, tak nie sú zaslané žiadne hodnoty).

- GetNextRequest PDU - slúži na získanie hodnoty inštancie objektu, ktorá nesleduje v lexikografickom poradí za inštanciou uvedenou v zaslanej správe. Môže obsahovať zoznam viacerých objektov a operácia je tiež atomická.

- SetRequest PDU - slúži na zmenu hodnoty inštancie objektu u agenta. Musí obsahovať identifikátory inštancií objektov a im priradené hodnoty. Môže obsahovať zoznam viacerých objektov a operácia je tiež atomická.

  - zrušenie hodnoty sa robí nastavením hodnoty na “invalid”

- GetResponse PDU

- Trap PDU - slúži na zaslanie nevyžiadanej správy agentom manažérovi, nie je potvrdzovaný

- Formát SNMP správy

- Obmedzenia SNMP

- • SNMP nie je vhodné pre riadenie veľkých sietí,

- • SNMP nie je vhodné na získavanie veľkých objemov dát (napr. úplných

- smerovacích tabuliek),

- • SNMP trapy sú nepotvrdzované,

- • SNMP poskytuje iba minimálnu autentifikáciu,

- • SNMP nepodporuje priame imperatívne príkazy,

- • Model SNMP MIB je limitovaný,

- • SNMP nepodporuje komunikáciu medzi manažérmi.

- Vylepšenia SNMPv2

- Oblasti, v ktorých došlo k vylepšeniam vo v2:

- Štruktúra manažmentovej informácie

  - Rozšírením makra definujúceho typy objektov bolo pridaných niekoľko nových dátových typov

  - Zmenilo sa označovanie existujúcich dátových typov

  - Ostali typy: IpAddress, TimeTics, Opague

  - Bol pridaný nový typ prístupu k objektom (read-create)

  - Zmenil sa spôsob vytvárania a rušenia riadkov v tabulke

- Protokolové operácie

  - boli pridané dva nové typy PDU

    - GetBulkRequest PDU - umožňuje minimalizovať počet protokolových výmen potrebných pre prenos veľkého objemu manažmentových informácií. GetBulkRequest pracuje na podobnom princípe ako GetNextRequest, s tým, že umožňuje špecifikovať počet lexikografických nasledovníkov.

    - InformRequest PDU - slúži na výmenu informácií medzi manažérmi

  - Do SNMPv2 MIB boli pridané ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie SNMPv2 manažéra a agenta.

  - u ostatných typov PDU (GetRequest, GetNextRequest) bola zrušená atomickosť ( nie je atomická )=> zasiela sa chybová správa. Set Request je atomická a rozdiel v spôsobe spracovania odpovede a detailnejšom popise typu chyby v odpovedi. Trap má iný formát (ako všetky SNMPv2 PDU okrem GetBulkRequest) a ostatné má rovnaké ako SNMP.

- Spolupráca medzi manažérmi - umožňuje výmenu manažmentových informácií medzi manažérmi

  - definuje Manager-to-manager MIB, má dve skupiny:

    - Alarm groupe,

    - Event groupe.

  - Možnosť budovať distribuované manažmentové architektúry

- Bezpečnosť - snaha o vylepšenie bezpečnosti oproti v1 (viac nebolo k tomu)

- SNMPv3 - vlastnosti

- SNMPv3 nie je priamou náhradou za SNMPv1 alebo SNMPv2 ale ide o rozšírenie SNMPv2 (alebo SNMPv1) o bezpečnostné mechanizmy.

- SNMPv3 umožňuje autorizáciu (HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96) a kryptovanie prenášaných správ (DES)

- SNMPv3 definuje novú architektúru agenta a manažéra (každá SNMP entita pozostáva z modulov, ktoré navzájom spolupracujú s cieľom poskytovať manažmentové služby).

# Telekomunikačná riadiaca sieť (TMN): charakteristika, funkčná architektúra, informačná architektúra, fyzická architektúra

- Dôvody zavedenia TMN:

- V súčasnosti existuje množstvo rôznych telekomunikačných sietí :

  - pevné - PSTN, ISDN, IN, NGN

  - dátové - VPN, FR, ATM, IP, MPLS, CE, PBB-TE

  - mobilné – GSM, UMTS, LTE

- a technológií:

  - spojovacie,

  - prenosové (SDH, OTH, DWDM, ...)

  - prístupové (xDSL, FTTx, WiMax, …

  - signalizačné systémy (CCS7, SIP, ....)

- Poskytovatelia služieb hľadajú spôsoby, ako zlepšiť kvalitu služieb, rýchlosť v zavádzaní služieb, reakcie na požiadavky zákazníkov a znížiť prevádzkové náklady

- Problémy dneška, napr: nekompatibilné zariadenia od rôznych výrobcov, privátne rozhrania medzi OS a NE, rôzne komunikačné protokoly, rôzne reprezentácie dát, množstvo užívateľských rozhraní, manažmentové ostrovy a vysoké náklady na údržbu

- Charakteristika TMN:

- Jedna z hlavných častí moderných telekomunikačných sietí.

- Podporuje požiadavky na riadenie, správu, plánovanie, zabezpečovanie, inštalovanie, údržbu a prevádzku telekomunikačných sietí a služieb.

- Vykonáva funkcie riadiacej vrstvy vo vrstvovom modeli telekomunikačnej siete.

- Výhody

- Dovoľuje riadenie heterogénnych sietí, služieb a zariadení

- Dovoľuje technologické a funkčné zmeny v riadených sieťach

- Umožňuje prepojenie medzi oddelene riadenými sieťami tak, aby mohli byť prevádzkované služby medzi nimi

- Poskytuje spoľahlivosť a bezpečnosť v zabezpečovaní riadiacich funkcií

- Dovoľuje zákazníkom, poskytovateľom služieb a administrátorom pristupovať k riadiacim informáciám kontrolovaným a bezpečným spôsobom

- Nové možnosti

- Možnosť geografického rozprestretia riadenia siete

- Nástroje na detekciu a lokalizáciu porúch v sieti

- Minimalizovanie reakčného času riadiacich zásahov na udalosti v sieti

- Zlepšenie podpory poskytovaných služieb a interakcia so zákazníkmi

- Zlepšenie mechanizmu zabezpečenia siete

- Celkové zníženie nákladov na riadenie

- Architektúra TMN

- Na komplexný výklad vlastností TMN sa používajú nasledovné tri koncepcie popisu TMN:

- Funkčná architektúra TMN

- Predstavuje makropohľad na rozprestretie funkčnosti vo vnútri TMN.

- Jej cieľom je vytvoriť minimálny počet kvalitatívne odlišných funkčných blokov, z ktorých sa dá vytvoriť TMN ľubovoľnej zložitosti.

- Informačná architektúra TMN

- Predstavuje mikropohľad do riadiacich procesov.

- Je založená na objektovo orientovanom prístupe.

- Do prostredia TMN mapuje riadiace princípy OSI a podľa potreby ich rozlišuje.

- Fyzická architektúra TMN

- Popisuje realizovateľné rozhrania a príklady fyzických blokov tvoriacich TMN.

- Funkčná architektúra TMN

- Funkčná architektúra rozkladá problematiku TMN do funkčných blokov, ktoré obsahujú riadiace funkcie TMN, ktoré sa ďalej rozkladajú na zložky riadiacich funkcií.

- Dvojice funkčných blokov, medzi ktorými dochádza k výmene informácií, sa stýkajú v referenčných bodoch.

- Základné funkčné bloky TMN:

- OSF - funkčný blok operačného systému - spracováva informácie vzťahujúce sa k riadeniu za účelom monitorovania, koordinovania a ovládania telekomunikačných a podporných funkcií.

- NEF - funkčný blok sieťového prvku - poskytuje telekomunikačné funkcie a služby, ktoré sú predmetom riadenia. NEF komunikuje s OSF a je ním riadený.

- WSF - funkčný blok pracovnej stanice - poskytuje prostriedky na interpretovanie informácií TMN užívateľovi, ktorý s nimi narába.

- TF - funkčný blok transformácie - robí sprostredkovateľa medzi dvomi funkčnými entitami snavzájom nekompatibilným komunikačnými mechanizmami (protokolmi alebo informačnými modelmi).

  - Môže byť použitý v rámci TMN, alebo na hranici TMN:

    - V rámci TMN – medzi dvomi funkčnými blokmi so štandardizovanými, ale rôznymi komunikačnými mechanizmami

    - Na hranici TMN:

      - Medzi dvomi TMN

      - Medzi TMN a nie-TMN prostredím

- Zložky riadiacich funkcií:

- -- Riadiace funkcie TMN rozkladajú funkčnosť TMN zo systémového pohľadu.

- -- Zložky riadiacich funkcií tvoria moduly týchto funkcií, ktoré vykonávajú konkrétne úlohy.

- Referenčné body

- Referenčné body jednoznačne identifikujú informácie, ktoré sú vymieňané medzi dvomi neprekrývajúcimi sa funkčnými blokmi.

- Sú definované tri triedy referenčných bodov v rámci TMN:

- trieda q - medzi OSF, TF a NEF

- trieda f - medzi OSF a WSF

- trieda x - medzi dvoma sieťami TMN

- Ďalšie 2 triedy nepatria medzi referenčné body TMN, ale s jeho činnosťou úzko súvisia:

- g - medzi WSF a používateľom

- m - medzi TF a nie-TMN riadenou entitou

- Vrstvový model TMN

- Funkčnosť riadenia možno rozdeliť do niekoľkých vrstiev. Každá vrstva obmedzuje riadenie v rámci hraníc vrstvy do jasne vymedzeného poľa pôsobnosti.

- Vrstva riadenia sieťových prvkov (EML)

- EML riadi sieťové prvky individuálne, alebo na skupinovej báze.

- EML obsahuje množinu správcov sieťových prvkov, ktorí musia spĺňať nasledovné 3 základné úlohy :

- riadenie a koordinácia podmnožiny sieťových prvkov,

- zabezpečenie mediačných funkcií na prístup vrstvy NML k sieťovým prvkom,

- udržovanie záznamov o stave, štatistických údajov a iných údajov o prvkoch.

- Vrstva riadenia siete (NML)

- NML zodpovedá za riadenie všetkých NE, tak ako je to prezentované v EML. Prvky sú riadené individuálne alebo ako množina. Typickou pre túto vrstvu je kompletná “viditeľnosť” celej

- siete.

- NML má 3 základné úlohy :

- riadenie a koordinácia všetkých sieťových prvkov vzhľadom na sieť

- ustanovenie, zrušenie alebo modifikovanie možností siete, ktoré podporujú služby zákazníkom spolupráca s SML

- NML zabezpečuje funkčnosť riadenia siete koordinovaním aktivít na sieti a zabezpečuje “sieťové” požiadavky z vrstvy SML.

- Vrstva riadenia služieb (SML)

- SML zodpovedá za služby, ktoré sú v danom momente poskytované zákazníkom, alebo sú prístupné potencionálnym novým užívateľom.

- SML má 5 úloh:

- zabezpečuje základný kontaktný bod so zákazníkmi pre všetky transakcie týkajúce sa služieb: napr. zriadenie/ukončenie poskytovania služby, účtovanie, QoS, hlásenie porúch, atď.,

- prepojenie s poskytovateľmi služieb,

- prepojenie s NML a BML,

- spravovanie štatistických údajov (napr. QoS),

- prepojenie medzi službami.

- Vrstva riadenia obchodných aktivít (BML)

- OSF pre riadenie obchodných aktivít sa týkajú všeobecných ekonomických zámerov prevádzkovateľa siete a ich koordinácie z hľadiska maximálnej efektívnosti prostriedkov siete.

- Z dôvodu ochrany prístupu k funkciám obsiahnutým v BML nepodporujú OSF v tejto vrstve referenčný bod x.

- BML má nasledovné 4 základné úlohy:

- podporuje rozhodovací proces pre optimálne investovanie a použitie nových telekomunikačných zdrojov

- umožňuje spravovanie rozpočtu pre OA&M

- umožňuje stanoviť požiadavky na pracovné sily pre OA&M

- umožňuje agregovať dáta o celom podniku

- Fyzická architektúra TMN

- Znázorňuje praktickú realizáciu makro- a mikropohľadov na TMN, ktoré sú vytvorené funkčnou a informačnou architektúrou. Popisuje realizovateľné rozhrania a príklady fyzických (stavebných) blokov tvoriacich TMN.

- Bloky fyzickej architektúry:

- Operačný systém - (OS) je systém vykonávajúci funkciu OSF. OS môže voliteľne poskytovať aj funkcie QAF a WSF

- Sieťový prvok - (NE) je telekomunikačné zariadenie vykonávajúce funkciu NEF. NE môže voliteľne poskytovať funkcie ďalších funkčných blokov. NE má minimálne jedno rozhranie typu Q a môže obsahovať aj rozhrania typu F a X.

- Pracovná stanica - (WS) slúži na prispôsobenie informačného modelu TMN, ktorý je prístupný v referenčnom bode f pre užívateľský prístup v referenčnom bode g.

- Mediačné zariadenie - (MD) implementuje funkcie bloku TF. Použitie MD je nevyhnutné vtedy, keď sa vyžaduje spolupráca medzi DCN vo vyšších vrstvách (4 až 7). Na vyriešenie nekompatibility v rámci TMN slúži Q-mediačné zariadenie (QMD), medzi TMN X-mediačné zariadenie (XMD)

- Q adaptér - (QA) slúži na pripojenie k TMN entitám svojím chovaním podobných NE a OS, ktoré však nie sú vybavené rozhraním TMN. Q adaptér môže podporovať funkcie TF pre rozhranie Q ako v rámci TMN (QA, Q-adaptér), alebo medzi TMN (XA, X-adaptér)

- Dátová komunikačná sieť - (DCN)

  - Komunikačná sieť vo vnútri TMN, ktorá podporuje funkčný blok prenosu dát (DCF).

  - Reprezentuje implementáciu najnižších troch vrstiev modelu OSI, ktoré zahrňujú relevantné ITU, alebo ISO štandardy pre vrstvy 1 až 3 a neposkytuje žiadnu funkčnosť vo vrstvách 4 až 7.

  - Môže pozostávať z viacerých podsietí rôznych typov, ktoré sú navzájom prepojené.

- Rozhranie Q

- Pri popise rozhrania Q sa využíva vrstvový model siedmych vrstiev podľa RM OSI.

- Popis Q sa delí na popis:

- nižších vrstiev (ITU-T Q.811) - úzko súvisia s charakterom DCN.

  - má protokolové sady pre nižšie vrstvy definované vo viacerých verziách a to pre sieť LAN, dátovú paketovú sieť, D a B kanál ISDN a prenosovú sieť signalizačného systému č. 7

  - Internetworking - vyžaduje sa v prípade prenosu dát medzi dvoma rozdielnymi sieťami.

    - Tri zásady pre internetworking:

      - Má byť robený na sieťovej vrstve.

      - Majú byť použité existujúce štandardy.

      - Nové funkcie môžu byť špecifikované len v prípade, ak existujúce štandardy nespĺňajú požiadavky na internetworking.

- vyšších vrstiev (ITU-T Q.812) - protokoly vyšších vrstiev Q rozhrania sú popísané v odporúčaní Q.812.

  - Sú definované protokolové profily pre:

    - Interaktívne služby

    - Služby na prenos súborov

- Rozhranie X

- Rozhranie X sa nachádza v referenčnom bode x.

- Používa sa na vzájomné prepojenie dvoch rôznych sietí TMN, alebo na prepojenie siete TMN so sieťou, alebo zariadením, ktoré je vybavené rozhraním podobným TMN rozhraniu.

- Prostredníctvom X rozhrania dochádza k sprístupneniu prostriedkov spadajúcich pod TMN iným operátorom, preto je pri špecifikácií X rozhrania potrebné popri technických aspektoch riešiť aj stránku organizačnú a bezpečnostnú.

- Klasifikácia X podla:

- Geografické hľadisko

  - medzinárodné

- Vlastníctvo TMN

  - v rámci organizácie

  - medzi organizáciami

- Manažmentové modely na X rozhraní

- Kooperatívny manažmentový model

- Spoločný manažmentový model

- Model na manažment zákazníckej siete

- Kooperatívny manažmentový model

- Používa sa, ak sieťoví operátori požaduje spoluprácu na úrovni peer-to-peer. V prípade kooperatívneho manažmentu požaduje sieťový operátor prostredníctvom X rozhrania spojenie s iným sieťovým operátorom. To vo všeobecnosti vyžaduje bilaterálne dohody, ktoré umožňujú obom zúčastneným stranám jednoznačne definovať a ohraničiť funkcie, ktoré môžu byť cez X rozhranie vykonávané.

- Spoločný manažmentový model

- Skupina sieťových operátorov sa môže vzájomne dohodnúť na centralizácií niektorých manažmentových funkcií na jedno miesto, alebo jednu operačnú entitu.

- Model na manažment zákazníckej siete

- Poskytovateľ služby môže poskytovať manažmentové služby zákazníkom na základe spoplatnenia, alebo na základe komerčnej dohody. Vzájomný vzťah je potom označovaný ako poskytovanie zákazníckej asociácie.

- Kategória manažmentových požiadaviek pre vzťah prevádzkovateľ siete - prevádzkovateľ siete

- Nasledujúci neúplný zoznam obsahuje služby vzťahujúce sa k informáciám, ktoré si prevádzkovatelia sietí môžu vymieňať cez X rozhranie:

- Manažment porúch:

  - manažment alarmov

  - trouble ticketing

  - prevádzkový manažment

  - testovanie

- Manažment konfigurácie:

  - prevádzkový manažment

  - jeden bod kontaktu

  - administrácia účastníkov

  - okruhov/systémov

  - konfigurovanie/ aktivovanie - obnova

- Manažment účtovania:

  - účtovanie

  - výmena tarifikačných informácií

- Manažment prevádzky:

  - prevádzka siete

  - prevádzkový manažment

  - manažment kvality služby

- Manažment bezpečnosti:

  - autorizácia používateľov

- Informačná architektúra TMN

- Charakteristika

- Je založená na objektovo orientovanom prístupe

- Vychádza z OSI manažmentu

- OSI management framework X.700 - X.701

- CMIS/CMIP X 710 - X 712

- Systems-management functions X.730 - X.745

- Management information model X.720 - X.724

- Layer management ISO 10733 - ISO 10737

- Architektúra OSI manažmentu

- CMIS umožňuje

- Odpovede potvrdzujúce vykonanie operácií môžu byť spojené do jednej odpovede s využitím linkového identifikátora.

- Operácie môžu byť vykonané na viacerých objektoch.

- Postup:

- Zahrnutie: samotný objekt, objekty v n-tej úrovni, všetky objekty po n-tú úroveň, celý podstrom

- Fitrovanie: =, ≤, ≥, prítomný, podreťazec, podmnožina, nadmnožina, nenulový prienik,

- Synchronizácia: „atomic“, „best-effort“

- CMIP (Common Management Information Protocol)

- Definuje procedúry pre prenos manažmentovej informácie a syntax pre manažmentovú službu CMIS.

- Je definovaný vo forme CMIP protokolových dátových jednotiek (PDU), ktoré sú vymieňané medzi peer CMISE s cieľom zabezpečiť CMIS službu.

- Na prenos CMIP PDU sa využíva ROSE, pričom:

  - vždy sa využíva ROSE asociačná trieda 3.

  - na potvrdzovanie CMIS operácií sa používa operačná trieda 1, alebo 2.

  - na nepotvrdzované CMIS operácie sa používa operačná trieda 5.

- ACSE (Association Control Service Element)

- Obsahuje množinu služieb, ktoré sú potrebné takmer pre všetky aplikácie.

- Zabezpečuje vytvorenie, udržiavanie a zrušenie spojenia medzi aplikačnými entitami.

- Aplikačné spojenie - kooperačný vzťah medzi dvomi aplikačnými entitami tvorený výmenou aplikačno-protokolovej riadiacej informácie prostredníctvom prezentačných služieb.

- Aplikačný kontext - množina pravidiel zdieľaná dvomi aplikačnými entitami za účelom umožnenia ich vzájomnej spolupráce.

  - Aplikačné spojenie má iba jeden aplikačný kontext.

  - Aplikačný kontext je vzájomne dohodnutý vzťah medzi aplikačnými entitami v rôznych otvorených systémoch.

  - Vzájomný vzťah trvá po dobu vykonávania vzájomnej úlohy.

  - Vzájomný vzťah zahŕňa dohodu, na ktoré prvky aplikačnej služby (ASE) a procedúry vzťahujúce s k nim, bude aplikovaný.

- ROSE (Remote Operation Service Element)

- Slúži na podporu interaktívnych typov aplikácií.

- Umožňuje iniciovať operácie na vzdialenom otvorenom systéme.

- Aplikačná entita ktorá iniciuje operáciu, vyšle žiadosť pre peer aplikačnú entitu obsahujúcu špecifikáciu danej operácie. Vzdialená aplikačná entita sa pokúsi o vykonanie operácie a môže podať správu o výsledku pokusu. Výmena medzi dvomi entitami sa uskutočňuje podľa kontextu daného aplikačného spojenia.

- Operačná trieda

- Interakcia medzi dvomi entitami zúčastňujúcimi sa na operácií je charakterizovaná operačnou triedou, ktorá je pre každú výzvu dohodnutá medzi týmito dvomi entitami.

- Operačná trieda určuje:

  - spôsob podávania správ pre aplikačnú entitu, ktorá sa pokúša o operáciu (vždy informuje o výsledku, informuje iba o úspešnom/neúspešnom priebehu operácie, neinformuje o výsledku operácie),

  - synchrónnosť, alebo asynchrónnosť vzájomnej výmeny (vyzývateľ požaduje/nepožaduje odpoveď pred iniciovaním ďalšej operácie)

- Asociačná trieda

- Dve aplikačné entity zúčastňujúce sa na aplikačnom spojení sa musia dohodnúť na jednej z troch asociačných tried, ktorá je platná počas celého trvania spojenia.

  - Asociačná trieda 1: operácie môže iniciovať iba iniciátor spojenia.

  - Asociačná trieda 2: operácie môže iniciovať iba odpovedajúca entita.

  - Asociačná trieda 3: operácie môžu iniciovať obe entity.

- Asociačná trieda je jedným z atribútov aplikačného kontextu a musí byť zvolená počas vytvárania spojenia pomocou ACSE.

- Zviazanosť operácií

- V prípade použitia asociačnej triedy 3, môžu byť operácie zoskupené do množiny zviazaných operácií v tvare jedna rodičovská operácia a jedna, alebo niekoľko dcérskych operácií.

- Operácie sú potom vykonávané nasledovne:

  - Aplikačná entita iniciuje operáciu na peer označovanú ako rodičovská operácia.

  - Vykonávateľ rodičovskej operácie môže počas vykonávania rodičovskej operácie iniciovať jednu, niekoľko, alebo žiadnu operáciu. Každá z týchto operácií je vykonávaná AE, ktorá je iniciátorom rodičovskej operácie.

  - Každá dcérska operácia môže plniť funkciu rodičovskej operácie pri iniciovaní ďalších dcérskych operácií.

- Funkcie manažmentu systémov (SMF)

- Funkčné oblasti OSI manažmentu

- Manažment OSI systémov sa delí na päť funkčných oblastí:

- Manažment porúch

  - Umožňuje detekciu porúch v komunikačnej sieti a v OSI prostredí.

  - Zahŕňa mechanizmy na detekciu, lokalizáciu a odstránenie abnormálneho správania sa sieťových komponentov, alebo niektorej z vrstiev OSI.

  - Zabezpečuje:

    - detekciu a oznamovanie výskytu porúch,

    - zaznamenávanie prijatých oznámení o udalostiach,

    - plánovanie a vykonávanie diagnostických testov, sledovanie porúch a iniciovanie ich odstránenia.

- Manažment účtovania

  - Umožňuje manažérovi siete určiť a alokovať náklady a poplatky za použitie sieťových zdrojov.

  - informuje užívateľa o nákladoch (s využitím príslušného programového vybavenia),

  - umožňuje nastavenie tarifikačných limitov pre spravované zdroje,

  - umožňuje sumarizovanie nákladov, ak pri vytvorení komunikácie bolo použitých viac zdrojov.

- Manažment konfigurácie

  - Umožňuje správcom siete vykonávať kontrolu nad konfiguráciou sieťových komponentov a entitami vrstiev OSI. Zmena konfigurácie môže byť vykonaná z dôvodu predídenia preťaženiu siete, izolovania poruchy, alebo zmien potrieb užívateľa.

  - zbierať a triediť údaje vzhľadom na aktuálny stav zdrojov,

  - nastavovať a modifikovať parametre týkajúce sa sieťových komponentov a programov vrstiev OSI,

  - inicializovať a uzatvárať riadené objekty,

  - meniť konfiguráciu,

  - priraďovať mená objektom a skupinám objektov.

- Manažment výkonnosti

  - Slúži na monitorovanie a posudzovanie výkonnosti systémových a vrstvových entít.

  - zbiera a triedi údaje vzhľadom na aktuálnu úroveň prevádzky zdrojov,

  - udržiava a prehliada prevádzkové záznamy pre účely analyzovania a plánovania.

- Manažment bezpečnosti

  - Umožňuje správcovi siete riadiť služby zodpovedné za ochranu prístupov ku komunikačným zdrojom.

  - Manažment bezpečnosti podporuje:

    - autorizáciu,

    - riadenie prístupu,

    - šifrovanie a správu prístupových hesiel,

    - autentifikáciu,

    - bezpečnostné záznamy.

- Funkcie manažmentu systémov

- Je definovaných 14 funkcií manažmentu systémov (SMF)

- Manažment objektov

- Manažment stavov

- Manažment vzťahov
Vzťah môže byť priamy a nepriamy.

- Hlásenie poplachov
Je definovaných šesť úrovní dôležitosti poplachov:
1. Kritický (Critical) - indikuje výskyt stavu s dopadom na službu, pri ktorom je potrebný okamžitý zásah (napr.: zdroj bol vyradený z prevádzky a je potrebný)
2. Dôležitý (Major) - indikuje výskyt stavu s dopadom na službu, pri ktorom je potrebný rýchly zásah (napr.: došlo k zhoršeniu parametrov objektu (zdroja) a objekt (zdroj) potrebuje byť obnovený na svoju celkovú kapacitu)
3. Menej dôležitý (Minor) - objavila sa situácia, ktorá ma vplyv na službu a je nutný zásah, aby sa zabránilo vážnejšej poruche
4. Upozornenie (Warning) - udáva zistenie potenciálneho výskytu poruchy s možným dopadom na službu ešte predtým, ako došlo k vážnejším vplyvom.
5. Nešpecifikovaný (Indetermine) - udáva, že dôležitosť poruchy nemohla byť určená
6. Zrušený (Cleared) - udáva zrušenie jedného, alebo viacerých už hlásených poplachov. Tento poplach ruší všetky poplachy pre daný riadený objekt, ktoré majú ten istý poplachový typ, pravdepodobnú príčinu a špecifické problémy.

- Manažment hlásení o udalostiach

- Manažment záznamov

- Hlásenie bezpečnostných poplachov
Je podporovaných päť typov bezpečnostných poplachov:
• Narušenie integrity - indikuje, že došlo k potenciálnemu narušeniu informačného toku, t.j. že informácia mohla byť ilegálne modifikovaná, vložená, alebo odstránená.
• Narušenie činnosti - indikuje, že vykonanie požadovanej služby nebolo možné.
• Fyzické narušenie - indikuje detegovanie fyzického narušenia zdroja.
• Narušenie bezpečnostnej služby, alebo mechanizmu - indikuje, že bezpečnostnou službou, alebo bezpečnostným mechanizmom bol zistený bezpečnostný útok.
• Časové narušenie - udáva, že udalosť sa vyskytla mimo povoleného časového intervalu.

- Bezpečnostný audit

- Riadenie prístupu

- Model riadenia prístupu

- Účtovné meradlo

- Monitorovanie zaťaženia

- Manažment testov
Testy môžu byť:
• synchrónne
• asynchrónne
     • s implicitným ukončením
     • s explicitným ukončením

- Sumarizovanie

# Manažment: spojovacích systémov, prenosových systémov, ATM, IP, NGN

## Spojovacie systémy

- Aktuálna situácia

- Dodávatelia spojovacích technológií (manažmentový systém MS)

- PSTN/ISDN

  - Siemens /EWSD/ (Telekom, GTS) - MS: Siemens NetManager

  - Alcatel-Lucent /S12/ (Telekom) - MS:A5620 Network Manager

- NGN

  - Alcatel-Lucent (Telekom) - MS:A5620 Network Manager

  - Siemens (UPC) - MS:Siemens NetManager

- Switch Management Center - jeden centralizovaný systém pre riadenie ústrední viacerých

- výrobcov. Pomocou centier SMC je možná regionalizácia riadenia spojovacích systémov na vrstve EML.

## Prenosové systémy

- Prenosové technológie

- Prenosová sieť

- analógová

- digitálna

  - PDH

  - SDH

  - OTH

- Návrh a plánovanie prenosovej siete

- Kľúčové parametre pre návrh a plánovanie prenosovej siete: flexibilita, možnosť ďalšieho vývoja, dostupnosť, kvalita, ochrana, prevádzkové a údržbové náklady

- Architektúra prenosovej siete

- Model prenosovej siete je založený na vrstvení a delení/regionalizácií siete.

- Koncept delenia je dôležitý pre definovanie:

- štruktúry siete vo vrstve siete

- významných administratívnych hraníc medzi operátormi siete, ktorý spoločne poskytujú cestu v rozsahu koniec-koniec v jednej vrstve,

- hraníc domén vrstvenej siete jedného operátora z pohľadu rozdelenia kvalitatívnych kritérií do podsystémov, z ktorých je sieť zložená,

- hraníc domén nezávislého smerovania vo vzťahu k činnosti procesu riadenia.

- Koncept vrstvenia je založený na nasledujúcich predpokladoch:

- Každá vrstva siete môže byť zatriedená do podobných funkcií (napr. funkcie prispôsobenia, ukončenia ... ).

- Je jednoduchšie navrhnúť a prevádzkovať každú vrstvu oddelene ako navrhnúť a prevádzkovať celú prenosovú sieť ako jeden celok.

- Model vrstvenej siete môže byť užitočný pri definovaní riadených objektov v TMN.

- Každá vrstvená sieť môže mať svoju vlastnú prevádzkovú a údržbovú schopnosť, ako sú ochranné prepínanie a automatické zotavenie po vzniku chýb z nesprávnej činnosti. Táto schopnosť minimalizuje operačné a údržbové činnosti ako aj vplyv na ďalšie vrstvy.

- Z architektonického pohľadu je možné pridať, alebo zmeniť vrstvu bez vplyvu na iné vrstvy.

- Každá vrstva siete môže byť definovaná nezávisle od iných vrstiev.

- Manažment prenosovej siete SDH

- Každé SDH zariadenie je schopné pracovať samostatne, ale z dôvodu riadenia telekomunikačnej siete s možnosťou zmeny typu toku a jeho cesty, monitorovania siete, administratívnych a údržbových činností alebo spájania telekomunikačných zariadení a  telekomunikačných sietí rôznej úrovne musí byť riadené manažmentovým systémom.

- V súčasnosti každý výrobca dodáva manažmentový systém ako súčasť SDH zariadení.

- Manažment siete SDH môže byť realizovaný prostredníctvom TMN.

- Je vypracovaný špecifický informačný model SDH, ktorý definuje triedy riadených objektov a vzťahy medzi nimi.

- Na úrovni manažmentu siete sa využíva koncepcia SDH siete, ktorá na popis siete používa trasy a spojenia.

- Z pohľadu manažmentu môže byť sieť riadená pomocou riadenia trás, spojení a koncových bodov, ktoré ukončujú trasy, alebo spojenia (objekty trail, connection, trailTerminationPoint a ConnectionTerminationPoint).

- Sú definované triedy objektov na úrovni manažmentu prvkov siete a je vytvorený model cross-connectu, ktorý bol zahrnutý do špecifického informačného modelu SDH.

- Každý riadený prvok sa skladá z dvoch nezávislých častí.

  - prenosová časť - zabezpečuje prenos telekomunikačných údajov,

  - manažmentová časť - (kontrolér) riadi prenosovú časť a komunikuje s OS

- Obidve časti sú prepojené komunikačnými kanálmi, t.j. interným rozhraním S.

- Telekomunikačná SDH sieť je pripojená k manažmentovému systému cez prvý prvok GNE.
 Logické spojenie medzi prvkami siete je realizované cez vložený riadiaci kanál (Embedded Control Channel - ECC), ktorý zabezpečuje prenos správ.

- Každá správa je adresná a postupuje od prvého prvku až po prvok s určenou adresou.

- Ak prvok siete zistí, že správa je adresovaná pre neho, manažmentová časť prvku správu spracuje a ak to systém vyžaduje, odošle odpoveď.

- V prípade, že správa nie je adresovaná pre daný prvok, odošle ju cez ECC na ďalší prvok siete.

- Fyzicky je kanál ECC prenášaný kanálom DCC (bajty D4-D12) v hlavičke sekcie STM-1 rámca.

- Dátový komunikačný kanál (DCC)

- DCC (Data Communication Channel) – dátový komunikačný kanál zabezpečuje prenos riadiacich a informačných údajov medzi OS a NE vo vnútri STM-1 rámca.

- Pre manažmentovú komunikáciu sú v STM-1 rámci zadefinované dva kanály:

  - v hlavičke sekcie regenerátora RSOH (bajty D1-D3)

  - v hlavičke sekcie multiplexora MSOH (bajty D4-D12)

## ATM

- ATM siete môžu obsahovať zariadenia od rôznych dodávateľov => potreba štandardizovaných manažmentových rozhraní.

- Telekomunikačné služby sú často poskytované prostredníctvom niekoľkých, navzájom prepojených sietí (privátnych aj verejných).

- Manažmenty uvedených sietí si musia vymieňať rôzne manažmentové informácie => je potrebné zabezpečiť ich vzájomnú spoluprácu.

- Manažmentom ATM siete sa zaoberalo ATM Forum -> ako základ pre manažment zvolilo koncepciu TMN.

- Manažmentové rozhrania:

- ATM Forum definovalo manažmentové rozhrania označované M1 až M5.

- X rozhranie sa nachádza medzi dvomi TMN sieťami, to zodpovedá rozhraniam M3 a M5.

- Q3 rozhranie môže byť:

- medzi operačnými systémami (M4 medzi EML a NML)

- medzi operačným systémom a NE (M4 medzi EML a NE).

- Manažmentové rozhranie M4

- Komunikácia na rozhraní M4 využíva:

- koncept Manažér/Agent

- protokol CMIP.

- ATM Forum špecifikovalo CMIP informačný model pre manažment ATM prvkov.

- ATM Forum CMIP MIB podporuje vykonávanie činností pre:

- manažment konfigurácie

  - Manažmentové rozhranie musí podporovať konfiguráciu ATM NE vzhľadom na vytvorenie a zrušenie spojení.

  - Okrem štandardných MIB objektov sú nevyhnutné ATM špecifické objekty.

- manažment kvality služby

  - Definované objekty umožňujú zhromažďovanie dát v rámci monitorovania kvality ATM služieb.

  - Bunky sú na vstupe do ATM rozhrania kontrolované, či nemajú chybnú hlavičku. Bunky s chybnou hlavičkou sú vyradené. Počet vyradených buniek je zaznamenávaný pomocou CP (Cell Protocol) objektu monitorovania dát.

  - Všetky bunky vyradené Policing mechanizmom aplikovaným na UNI sú spočítavané pomocou Policing objektu monitorovania dát.

- manažment porúch

  - Poruchy detegované vo fyzickej alebo ATM vrstve a poruchové stavy deklarované v ATM NE hlási NE manažmentovému systému vo svojej sieti.

  - Využívajú sa prevažne štandardné objekty, nakoľko ATM má možnosť vykonávať manažment porúch samostatne.

  - Ďalej sú definované objekty potrebné pri:

    - adaptácii ATM pre rôzne typy služieb.

    - monitorovaní stratovosti buniek spôsobenej zahltením ATM prostriedkov,

- OAM toky

- ATM je schopné pomocou funkcií vo svojej Layer Management podrovine vykonávať manažment UNI rozhrania a samostatných VC a VP spojení.

- ATM podporuje funkcie:

  - manažmentu porúch

  - manažmentu kvality prevádzky

- Tieto funkcie sú vykonávané v piatich hierarchických úrovniach, ktoré sú časťou fyzickej alebo ATM vrstvy.

- Funkcie na jednotlivých úrovniach sú uskutočňované pomocou obojsmerných informačných tokov F1 až F5 nazývaných OAM toky.

- Fyzická vrstva

- Obsahuje tri najnižšie OAM úrovne.

- Mechanizmus poskytovania OAM funkcií a generovania F1 až F3 tokov závisí od použitého prenosového systému.

- Prenosový systém SDH

  - Toky F1 a F2 sa prenášajú pomocou vyhradených oktetov v časti SOH (Section Overhead),

  - Tok F3 je prenášaný v POH (Path Overhead) prenosového rámca.

- Bunkovo orientovaný prenos

- Funkcie OAM vo fyzickej vrstve:

- funkcie podporované iba tokmi F1 až F3, napr. detekcia a indikácia stavu nedostupnosti strata signálu), real time oznamovanie poruchy,

- funkcie vykonávané v spolupráci s manažmentovým systémom (TMN), napr. monitorovanie kvalitatívnych parametrov, lokalizácia poruchového zariadenia.

- ATM vrstva

- Zahŕňa dve najvyššie OAM úrovne.

- OAM funkcie na týchto úrovniach sú poskytované pomocou OAM buniek.

- Vykonávajú sa OAM funkcie v ATM vrstve:

- manažmentu porúch

  - Ohlasovanie porúch v rámci ATM vrstvy pozostáva z viacerých krokov.

    - ATM NE po zistení poruchy upovedomí ostatné NE vo virtuálnom spojení, v ktorom porucha nastala.

    - Tieto NE môžu ďalej upovedomiť svoje manažment systémy (napr. TMN).

- manažmentu kvality prevádzky,

- je navrhnutý tzv. slučkový mechanizmus.

- Manažment prevádzky VP

- Uskutočňuje sa pomocou vkladania monitorovacích OAM buniek koncovými bodmi VC spojenia.

- Monitoruje sa vždy len určitý počet vybraných VC spojení a monitorujú sa bloky používateľských buniek (o veľkosti 128, 256, 512 alebo 1024 buniek) .

- Pomocou monitorovacích OAM buniek je možné detegovať chybné bloky buniek, straty buniek v danom bloku, prenosové oneskorenie buniek.

## IP

- ????????????

## NGN

- Koncepcia ITU pre manažment NGN:

- Definovaná v M.3060

- Prináša:

- lepšiu podporu sieťových služieb,

- lepšiu podporu biznis procesov,

- zníženie prevádzkových nákladov.

- Zmeny oproti koncepcií TMN (M.3010):

- Pridaný pohľad na biznis procesy založený na modeli eTOM

- Pridaný súbor bezpečnostných opatrení.

- Orientácia na SOA (Service Oriented Architecture).

- Rozdelenie manažmentových aktivít do transportnej vrstvy a vrstvy služieb.

- Pridané nové / zrušené niektoré existujúce funkčné bloky

- Pridané nové / zrušené niektoré existujúce referenčné body

- Logická architektúra manažmentu NGN:

- ?OSF (funkčný blok operačného systému) možno rozdeliť do vrstiev:

- Riadenia podniku (Enterprise Management)

- Riadenia trhu, produktu a spotrebiteľa (Market, Product and Customer Management)

- Riadenia NGN služieb (NGN Service Management)

- Riadenia zdrojov (Resource Management)

- Riadenia prvkov vo vrstve služby & transportnej vrstve (Service & Transport Element Management)

- Riadenia vzťahu s dodávateľmi & partnermi (Supplier & Partner Relationship Management)

- Service-Oriented Architecture (SOA)

- SOA = softvérová architektúra, ktorej cieľ je maximalizovať zdieľanie služby, opätovné použitie funkčných blokov a funkčnej spolupráce v distribuovanom prostredí prostredníctvom voľnej

- väzby medzi funkčnými blokmi ponúkajúcimi manažmentovú funkcionalitu prostredníctvom referenčných bodov.

- Voľnosť väzby sa dosahuje vlastnosťami funkčných blokov, ktoré sú definované pomocou dynamických referenčných bodov, pri ktorých sú interakcie dynamicky vytvárané/rušené počas

- chodu a nie staticky definované v čase návrhu

- Princípy SOA pre manažment NGN:

- NGN manažmentová služba je entita reprezentujúca aplikačnú funkciu pre manažment NGN využívanú v biznis procesoch a svoje funkčnosti poskytuje prostredníctvom dynamických referenčných bodov (tzv. logických rozhraní služby).

- NGN manažmentová služba môže byť zabalená do podoby jedného, alebo niekoľko (znovu použiteľných) balíkov. Funkčný blok môže byť považovaný za NGN manažéra.

- Manažmentové funkcie služby sú organizované do jedného, alebo niekoľkých referenčných bodov, tzn. služba je reprezentovaná ako zoskupenie manažmentových funkcií prístupných prostredníctvom referenčného bodu.

- V SOA sú vzťahy medzi funkčnými blokmi vytvárané dynamicky za chodu podľa pravidla "find-bind-execute"

- To znamená:

- architektúra nepoužíva v referenčných bodoch statické väzby

- na podporu modelu "find-bind-execute" sa štandardne používa register (registry/repository)

- ak sa používa register, poskytovateľ (provider) musí registrovať/publikovať svoje služby a používateľ (consumer) musí používať model "find-bind-execute"

- register musí byť štruktúrovaný

- Fyzická architektúra

- Komponenty:

- Operačný systém - OS (Operation System)

- vykonávaja funkcie OSF.

- v závislosti na funkcii, ktorú v NGN vykonáva, môže byť súčasťou transportnej vrstvy, vrstvy služieb, obidvoch vrstiev alebo žiadnej z nich.

- Sieťový prvok - NE (Network Element)

- pozostáva z telekomunikačného zariadenia a podporného zariadenia alebo         ľubovoľného prvku alebo skupiny prvkov patriacich do telekomunikačného         prostredia, ktoré vykonávajú funkciu NEF.

- môže obsahovať ľubovoľný ďalší funkčný blok riadiacej siete.

- má štandardne jeden alebo niekoľko rozhraní typu q a môže byť voliteľne vybavený rozhraniami typu b2b/c2b.

- Dátová komunikačná sieť - DCN (Data CommunicationNetwork)

- podporná funkcia poskytujúca komunikačné cesty pre informačné toky medzi fyzickými blokmi v rámci riadiacej siete.

- poskytuje funkcionalitu transportnej služby v rámci spodných štyroch vrstiev referenčného modelu OSI.

# Frameworx: charakteristika, procesný model eTOM.

- Koncepcia TMF (TeleManagement Forum) pre návrh OSS/BSS systémov pre poskytovateľov

- telekomunikačných služieb

- Vývoj: OSS → OSS/BSS → NGOSS → Frameworx

- OSS (Operations Support Systems) - manažmentové systémy pre manažment telekomunikačnej siete /podporné systémy pre inventarizáciu, poskytovanie služieb, konfigurovanie sieťových komponentov, manažment porúch a pod./.

- BSS (Business Support Systems) - manažmentové systémy pre podporu obchodných aktivít /týkajú sa produktu, zákazníkov, objednávok, spracovania faktúr a výberu platieb/

- NGOSS (New Generation Operations Systems and Software)

- TM Forum Frameworx

- Podporované rozhrania

- MTOSI (Multi-Technology Operations System Interface) rozhranie pre manažment sietí a služieb v rámci transportných sietí

- MTNM (Multi-Technology Network Management) rozhranie pre manažmentový model na manažovanie multitechnologických sietí (SDH, DWDM, ATM, Ethernet a pod.)

- OSS/J multi-technologické API založené na Jave, XML a Web Services

- IPDR (Internet Protocol Detail Record) rozhranie pre manažment dát a účtovanie

- Identity Management poskytuje unifikovaný identity manažment v rámci operačných systémov

- Cieľová skupina

- Poskytovatelia služieb

- Cenovo výhodná implementácia OSS/BSS

- Dlhodobé smerovanie pre IT stratégie

- Umožňuje IT systémom podporovať rýchlo sa rozvíjajúce poskytovanie konvergovaných služieb

- Dodávatelia OSS softvéru

- Nižšie náklady na vývoj zohľadňujúce očakávané nižšie výnosy

- Podporovateľný softvér

- Systémoví integrátori

- Predvídateľné, opakovateľné, škálovateľné implementačné projekty

- Väčšie portfólio softvérových dodávateľov

- Komponenty:

- Procesný rámec (eTOM)

- Informačný rámec (SID)

- Aplikačný rámec (TAM)

- Integračný rámec

- eTOM (enhanced Telecom Operations Map)

- Vylepšená verzia TOM (Telecom Operations Map)

- Poskytuje rámec pre biznis procesy prostredníctvom dekompozície na štruktúru a procesy

- Môže slúžiť ako nástroj na analyzovanie existujúcich procesov a návrh nových procesov v rámci organizácie

- Navrhnutý pre podnikové prostredie typu poskytovateľ služby

- Je všeobecný, organizačne, technologicky a na službe nezávislý

- Stratégia

- Obsahuje procesy zodpovedné za tvorbu stratégií pri podpore manažmentu životného cyklu infraštruktúry a produktu.

- Zodpovedná za vytváranie väzieb v rámci podniku za účelom podpory stratégií

- Zahŕňa všetky úrovne činností od trhu, zákazníka a produktu cez služby a zdroje na ktorých závisia až po zainteresovanie 	dodávateľov a partnerov.

- eTOM – procesy 0. úrovne

- Stratégia, Infraštruktúra a Produk

- Prevádzkovanie

- Podpora činnosti a pohotovosti

- Zahŕňa procesy zodpovedné za manažment, logistiku a administratívnu podporu FAB (Fulfillment, Assurance, Billing) procesov a za zabezpečenie operačnej pripravenosti pre FAB oblasti.

- Zahŕňa procesy, ktoré sú menej „real-time“ ako procesy vo FAB

- Plnenie

- Zahŕňa procesy zodpovedné za včasné a korektné poskytovanie požadovaných služieb zákazníkom.

- Transformuje požiadavky zákazníka do riešenia, ktoré môže byť poskytnuté s využitím špecifických produktov z portfólia poskytovateľa.

- Tento proces informuje zákazníkov o stave ich požiadavky na kúpu, zabezpečuje ich včasné vykonanie ako aj spokojnosť klientov.

- Zabezpečenie

- Zahŕňa procesy zodpovedné za vykonanie proaktívnych a reaktívnych údržbových aktivít s cieľom zabezpečiť, že služby poskytované zákazníkom sú nepretržite dostupné a poskytované na úrovni SLA, alebo QoS.

- Vykonáva sa neustále monitorovanie stavu zdrojov a výkonnosti za účelom proaktívnej detekcie možných porúch.

- Zbierajú sa údaje o výkonnosti a analyzujú sa s cieľom identifikovať potenciálne problémy a riešiť ich bez dopadu na zákazníka.

- Tieto procesy manažujú SLA a oznamujú výkonnosť služby zákazníkovi. Prijímajú hlásenia o problémoch od zákazníka, informujú ho o stave ich riešenia a zabezpečujú obnovu a opravu, ako aj spokojnosť zákazníka.

- Spoplatnenie

- Zahŕňa procesy zodpovedné za zber záznamov o využití zdrojov, včasné a presné generovanie faktúr, spracovanie platieb a zabezpečenie výberu platieb.

- Zabezpečuje spracovanie požiadaviek zákazníkov týkajúcich sa faktúr a riešenie problémov s faktúrami k spokojnosti zákazníkov.

- eTOM - procesy 1. úrovne

- Vertikálne zoskupenie procesov, ktoré podporujú a umožňujú, aby kľúčové činnosti a zákaznícke procesy splnili požiadavky trhu a očakávania zákazníka

- Delí sa na 2 časti:

- manažment životného cyklu infraštruktúry

  - Zahŕňa procesy zodpovedné za definovanie, plánovanie a implementáciu potrebnej infraštruktúry (sieť, výpočtová technika a aplikácie) ako aj ďalších podporných infraštruktúr a biznis schopností (operačné centrá, architektúry atď.)

  - Identifikuje nové požiadavky a vlastnosti a podporuje návrh a vývoj novej, alebo vylepšenej infraštruktúry na podporu produktov.

  - Procesy manažmentu životného cyklu infraštruktúry reagujú na požiadavky procesov manažmentu životného cyklu produktu ak dochádza k redukcií nákladov, zlepšovaniu kvality produktu, zavádzaniu nových produktov atď.

- manažment životného cyklu produktu

  - Zahŕňa procesy zodpovedné za definovanie, plánovanie, návrh a implementáciu všetkých produktov v portfóliu.

  - Obsiahnuté procesy manažujú produkty s cieľom udržať zisk/stratu v stanovených medziach, spokojnosť zákazníka a kvalitu, ako aj prinášať nové produkty na trh.

  - Procesy životného cyklu produktu vyhodnocujú trh vo všetkých jeho kľúčových funkčných oblastiach ako sú obchodné prostredie, požiadavky zákazníkov, konkurenčná ponuka s cieľom navrhnúť a manažovať produkt, ktorý búde úspešný na špecifickom trhu.

- Marketing a manažment ponuky

- Zameriava sa na znalosť o behu a vývoji základnej činnosti poskytovateľov ICT služieb.

- Zahŕňa procesy nevyhnutné pre definovanie stratégie, vývoj nových produktov manažovanie existujúcich produktov a implementovanie marketingu a poskytovanie stratégií špeciálne vhodných pre ICT produkty a služby.

- Obsiahnuté procesy:

  - zaoberajú sa vytvorením produktu, trhov a kanálov,

  - manažujú:

  - stratégie trhov a produktov,

  - cenotvorbu

  - predaj

  - kanály

  - vývoj nových produktov

  - marketingovú komunikáciu a propagačnú činnosť

- Vývoj a manažment služby

- Zahŕňa procesy zodpovedné za plánovanie, vývoj a dodávku služieb.

- Zahŕňa procesy nevyhnutné pre:

  - definovanie stratégií pre vytvorenie a návrh služby,

  - manažovanie existujúcich služieb,

  - zabezpečenie, že kapacity sú vyhovujúce pre zabezpečenie budúcich požiadaviek na službu

- Vývoj a manažment zdrojov

- Zahŕňa procesy zodpovedné za plánovanie vývoj a dodanie zdrojov potrebných na podporu služieb a produktov.

- Zahŕňa procesy nevyhnutné pre:

  - definovanie stratégií pre rozvoj siete a ďalších zdrojov,

  - zavádzanie nových technológií a spoluprácu s existujúcimi technológiami,

  - manažovanie existujúcich zdrojov,

  - zabezpečenie, že kapacity sú vyhovujúce pre zabezpečenie budúcich požiadaviek na službu.

- Vytvorenie a manažment dodávateľského reťazca

- Zahŕňa procesy zameriavajúce sa na potrebné interakcie s dodávateľmi a partnermi.

- Dodávateľský reťazec je komplexná sieť vzťahov, ktoré manažuje poskytovateľ služby.

- Vo svete e-biznisu spoločnosti spolupracujú s dodávateľmi a partnermi (synergické klastre, koalície a obchodné ekosystémy) s cieľom šíriť ponúkané produkty a zlepšiť ich produktivitu.

- Tieto procesy zabezpečujú, že najlepší dodávatelia a partneri sú vybraní do dodávateľského reťazca.

- Tieto procesy zahŕňajú vytvorenie a spravovanie všetkých informačných tokov, manažovanie všetkých požiadaviek a finančných tokov medzi poskytovateľom a dodávateľom.

- Podpora činnosti a pohotovosti

- Zahŕňa procesy zodpovedné za manažment, logistiku a administratívnu podporu FAB (Fulfillment, Assurance, Billing) procesov a za zabezpečenie operačnej pripravenosti pre FAB oblasti.

- Zahŕňa procesy, ktoré sú menej „real-time“ ako procesy vo FAB

- Spoplatnenie

- Zahŕňa procesy zodpovedné za zber záznamov o využití zdrojov, včasné a presné generovanie faktúr, spracovanie platieb a zabezpečenie výberu platieb.

- Zabezpečuje spracovanie požiadaviek zákazníkov týkajúcich sa faktúr a riešenie problémov s faktúrami k spokojnosti zákazníkov.

- Manažment vzťahu so zákazníkmi (CRM)

- Zahŕňa procesy zaoberajúce sa fundamentálnymi znalosťami o potrebách zákazníka a zahrňuje všetky funkcionality potrebné pre akvizíciu, zlepšenie a zachovanie vzťahov so zákazníkom.

- Zahŕňa:

  - retenčný manažment,

  - cross-selling,

  - up-selling,

  - priamy marketing

- Zahŕňa zbierku informácií o zákazníkovi umožňujúcich prispôsobiť poskytovanie služby zákazníkovi, ako aj identifikovať možnosti pre zvýšenie hodnoty zákazníka pre podnik

- CRM sa aplikuje ako pri štandardnom predaji koncovému zákazníkovi, tak aj pri predaji inému podniku, ktorý zabezpečuje predaj koncovému zákazníkovi.

- Nerozlišuje sa, či ide o manuálnu, alebo automatizovanú interakciu so zákazníkom, ako aj papierovú, telefonickú, alebo elektronickú (web) formu.

- Manažment a poskytovanie služby

- Zahŕňa procesy zaoberajúce sa znalosťami o službe (prístup, konektivita, obsah a pod.) a funkcionality potrebné pre manažment a poskytovanie komunikačných a informačných služieb požadovaných, resp. poskytovaných zákazníkom.

- Zameriava sa na poskytovanie služby a manažment, nie na sieť a použité informačné technológie.

- Obsiahnuté procesy sú zodpovedné za splnenie aspoň minimálnych požiadaviek na kvalitu služby, ako aj výkonnosti procesu, spokojnosti zákazníka na úrovni služieb a nákladov na službu.

- Manažment a prevádzkovanie zdrojov

- Zahŕňa procesy starajúce sa o poznatky o zdrojoch (aplikácie, výpočtová a sieťová infraštruktúra), ich manažment (t.j. sietí, IT systémov, serverov, smerovačov atď.) a využitie pre poskytovanie komunikačných a informačných služieb požadovaných, resp. poskytovaných zákazníkom.

- Zahŕňa všetky funkcionality zodpovedné za manažment všetkých zdrojov používaných v rámci organizácie.

- Zabezpečuje hladký chod infraštruktúry a jej dostupnosť službám a zamestnancom.

- Zabezpečuje zber informácií o zdrojoch (napr. zo sieťových prvkov, alebo NEML manažmentových systémov) a integráciu, koreláciu a sumarizovanie pre SML systémy manažmentové systémy.

- Manažment vzťahov s dodávateľmi/partnermi

- Zahŕňa procesy vzťahujúce sa k manažmentu vzťahov s dodávateľmi/partnermi.

- S/PRM procesy úzko spolupracujú s CRM procesmi dodávateľa/partnera.

- Strategické a podnikové plánovanie

- Zahŕňa procesy potrebné pre návrh stratégií a plánov.

- Zahŕňa disciplíny strategického plánovania, ktoré determinujú: predmet podnikania podniku, na ktoré trhy sa podnik zameria, aké finančné požiadavky musia byť splnené, aké akvizície môžu upevniť finančnú, alebo trhovú pozíciu podniku a pod.

- Podnikové plánovanie vyvíja a koordinuje celkový plán pre podnikanie, ktorý zahŕňa všetky kľúčové jednotky podniku.

- Riadi IT v rámci celého podniku, poskytuje smernice pre IT a IT politiku, schvaľovanie financovania a pod.

- Manažment rizík

- Zahŕňa procesy zamerané na zabezpečenie, že riziká a ohrozenia hodnoty a reputácie podniku sú identifikované a minimalizované, resp. eliminované.

- Identifikované riziká môžu byť:

  - fyzické

  - logické/virtuálne

- Úspešný rizikový manažment zaručuje, že podnik dokáže zabezpečiť životne dôležité operácie, procesy, aplikácie a komunikáciu aj v prípade výskytu vážnych incidentov spôsobených bezpečnostnými útokmi/narušeniami, alebo pokusmi o podvod.

- Manažment efektívnosti

- Zahŕňa procesy orientované na definovanie a poskytovanie nástrojov, metodík a tréningov s cieľom zabezpečiť, že podnikové operačné procesy a aktivity sú manažované a prevádzkované efektívne a hospodárne.

- Uvedené procesy zaručujú, že:

  - podnikové operačné procesy sa časom (podľa požiadaviek) vyvíjajú,

  - program a procesy projektového manažmentu sú efektívne,

  - kvalita a výkonnosť manažmentových procesov sú dobré.

- Manažment znalostí a výskumu

- Zahŕňa procesy zamerané na:

- znalostný manažment

- technologický výskum v rámci podniku

- vyhodnotenie potenciálnych technologických akvizícií

- Manažment financií a aktív

- Zahŕňa procesy zamerané na spravovanie financií a aktív podniku.

- Procesy finančného manažmentu zahŕňajú všetky finančné operácie vrátane zberu dát, tvorby správ a analyzovania výsledkov podniku.

- Procesy manažmentu aktív stanovujú politiku aktív, sledovanie aktív a manažment korporátnych účtovných súvah

- Manažment vonkajších vzťahov

- Zahŕňa procesy orientované na manažment vzťahov podniku so stakeholdermi a vonkajšími entitami.

- Stakeholderi sú jednotlivci alebo skupiny, ktoré ovplyvňujú firmu alebo sú ovplyvňované činnosťou firiem. Medzi kľúčových stakeholderov patria: vlastníci akcií, zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, médiá, konkurencia, spotrebiteľské organizácie, …

- Medzi vonkajšie entity patria regulátori, lokálne komunity a zväzy.

- Niektoré procesy zahŕňajú pracovné vzťahy, vonkajšie záležitosti, sympatie verejnosti

- Manažment ľudských zdrojov

- Zahŕňa procesy potrebné pre ľudské zdroje, ktoré podnik využíva na dosiahnutie svojich cieľov

- HRM procesy poskytujú: platovú politiku, zamestnanecké výhody, pracovné vzťahy vrátane kolektívnych zmlúv, tréningové programy, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, plánovanie zdrojov a pravidlá pre pracovné prostredie...

- Procesy úrovne 2

- Úroveň 2 sa ešte delí na oblasť operačných procesov (obrázok vyššie), SIP oblasť a oblasť riadenia podniku.

- Vrstvy eTOM môžme vo všeobecnosti popísať ako:

- úroveň 0: podnikové aktivity, ktoré oddeľujú zákaznícke procesy od riadenia a manažmentu

- úroveň 1: zoskupenie procesov, vrátane podnikových funkcii a štandardných end-to-end procesov

- úroveň 2: hlavné (core) procesy, spájané pre doručenie služieb a end-to-end procesov

- úroveň 3: úlohy a spojenie detailov  “úspešného modelu” tokov podnikových procesov
(neviem ako to preložiť)

- úroveň 4: kroky a súvisiace podrobné pracovné procesné toky pre chybné stavy, produkty a geografické možnosti (v prípade potreby)

- úroveň 5: ďalší rozklad na operácie a spojené procesné toky, v prípade potreby

- SID (Shared Information/Data Model)

- Informačný model Frameworx

- Objektovo orientovaný model

- Používa UML (Unified Modeling Language)

- Informačný model je reprezentáciou obchodných koncepcií, ich charakteristík a vzájomných vzťahov opísaných implementačne nezávislým spôsobom.

- Výhody SID:

- Východiskový bod pri definovaní interného modelu, aplikácií a správ medzi softvérovými komponentmi alebo databázovými schémami

- Pomáha definovať spoločnú obchodnú terminológiu, napr. pre integračné aktivity

- Pomáha porozumeniu obchodných koncepcií a ich vzťahov

- Inšpirácia pre nový pohľad na tradičné postupy

- Formálna špecifikácia pre vytváranie NGOSS kompatibilných komponentov

- Analytický model

- Analytický model nie je databázový model, definovanie spôsobu, ako bude softvér napísaný, implementácia softvérových tried, softvérové API (Application Programming Interface) a súbor definovaných správ medzi komponentmi.

- Analytický model poskytuje definície, ktoré by mali byť hlavnými vstupmi pre definovanie vyššie uvedených položiek

- SID analytický model

- SID analytický model nie je:

- definícia Frameworx softvérových tried

- definícia platforiem, protokolov, programovacích jazykov a softvérových produktov použitých na vývoj Frameworx komponentov

- SID rámec

- SID rámec (framework) – je rozdelený do niekoľkých obchodných a systémových domén, ktoré slúžia na usporiadanie obchodných a systémových informácií

- SID obchodný pohľad

  - obsahuje 8 obchodných domén (doména je kolekcia entít vzťahujúcich sa k špecifickej manažmentovej oblasti alebo koncepcií)

  - Obchodné domény tvoriace SID obchodný rámec vychádzajú z 0. úrovne eTOM a tvoria základ pre návrh SID systémového rámca

  - Agregovaná obchodná entita (ABE - Aggregate Business Entiry) je definovaný súbor informácií a operácií, ktoré charakterizujú konzistentnú, vzájomne súvisiacu množinu obchodných entít.

  - ABE slúžia v SID obchodnom rámci na reprezentáciu obchodných koncepcií

- SID systémový pohľad

  - SID systémový rámec pozostáva zo systémových domén (pridaná doména Architektúra)

  - Každá systémová doména pozostáva z množiny ASE

  - Agregovaná systémová entita (ASE - Aggregate System Entiry) je množina systémových objektov (napr. tried, spolu s atribútmi a metódami, ako aj obmendzenia a vzťahy), ktoré spolu modelujú a definujú informáciu.

- TAM (Telecom Application Map)

- Charakteristika

- Model pre zoskupenie procesov a im prislúchajúcim informáciám do aplikácií

- Poskytuje „spoločný jazyk“ medzi kupujúcim a dodávateľom

- Umožňuje:

  - Znázorniť, ako sú obchodné procesy realizované prostredníctvom rôznych aplikácií

  - Pri návrhu podnikovej architektúry porovnať aktuálnu architektúru systémov v podniku so štandardnou mapou

  - Pri zadávaní zákaziek definovať aplikácie a funkcie, ktoré by mali vykonávať ako aj informácie, ktoré sú nimi vyžadované

- Integračný rámec

- Definuje, ako môžu byť procesy a informácie nimi spracované automatizované prostredníctvom štandardizovaných SOA (Service Oriented Architecture) rozhraní

- Rozhrania sa nazývajú Business Services (Obchodné služby) (v NGOSS - Kontrakty)

- Integračný rámec obsahuje:

  - Taxonómiu pre služby a usmernenia pre vývoj Business Services

  - Modelovo-orientované nástroje pre strojovo-podporované vytváranie štandardných rozhraní

  - Úložisko pre Business Services

# Manažment IT služieb podľa ITSM/ITIL.

- IT služby sú služby, ktoré poskytuje IT oddelenie užívateľom a oddeleniam mimo IT.

- Užívateľmi IT služieb môžu byť zamestnanci, alebo celé oddelenia firmy (interní používatelia), prípadne subjekty mimo organizácie (externí používatelia)

- Manažment IT služieb

- Rozlišujeme:

- manažment IT infraštruktúry

- manažment IT služieb - riadenie služieb, ktoré poskytuje IT oddelenie interným, alebo externým používateľom. Nezaoberá sa ani tak technickými, ako organizačne - riadiacimi záležitosťami

- ITSM (Information Technology Service Management - Riadenie služieb informačných technológií)

- Zahŕňa riadenie informačných aj komunikačných technológií

- Obsahom ITSM je definovanie procesov, ktoré by mali byť implementované v podniku za účelom zaistenia nepretržitého a kvalitného poskytovania IT služieb pri vynaložení optimálnych nákladov.

- Riadenie IT služieb sa robí s ohľadom na odberateľov:

  - ITSM je zákaznícky orientovaný

  - Zákazníkom je ten, kto službu odoberá a kto za ňu platí.

    - Externý zákazník = obchodný partner podniku, ktorý si kupuje niektorý z podnikových produktov (výrobok alebo službu)

    - Interný zákazník = užívateľ podnikovej IT infraštruktúry (t.j. v zásade vedúci pracovník niektorého obchodno-prevádzkového útvaru podniku)

  - Cieľ je poskytovať IT služby, ktoré sú skutočne požadované:

    - Predpoklad -> rozumieť tomu, čo je požadované, tzn. rozumieť podnikovým cieľom a stratégií a poznať obchodné procesy

    - Nutnosť -> komunikovať s odberateľom služieb a zapojiť ho do všetkých aktivít súvisiacich s poskytovaním IT služieb

  - Cieľ -> neposkytovať IT služby, ktoré nie sú požadované:

    - Všetky náklady na IT služby (tzn. aj investície do IT infraštruktúry) by mali byť odsúhlasené odberateľmi týchto služieb

    - Nerealizovať „vylepšenia IT infraštruktúry“, ktoré žiadna z prevádzkových zložiek podniku nepotrebuje

  - Cieľ -> poskytovať IT služby nákladovo optimálne:

    - je potrebné merať náklady spojené s poskytovaním každej služby

    - Je potrebné informovať odberateľov IT služieb o nákladoch spojených s ich požiadavkami na odber IT služieb

    - Odberatelia IT služieb musia byť informovaný o tom, že:

      - kvalitnejšia služba = vyššie náklady

      - závislosť „náklady vs. kvalita“ nebýva pre IT služby lineárna, ale exponenciálna

- ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Knižnica infraštruktúry informačných technológií)

- Vznikla ako súbor knižných publikácií popisujúcich spôsob riadenia IT služieb a IT  infraštruktúry.

- V súčasnosti samostatný obor činnosti a podnikania, ktorý zahŕňa:

  - Samostatnú knižnicu (v súčasnosti 5 publikácií)

  - Oblasť vzdelávania a certifikácie odbornej spôsobilosti

  - Oblasť poskytovania konzultačných služieb

  - Oblasť vývoja a implementácie softvérových nástrojov pre podporu ITSM procesov

  - Medzinárodnú platformu profesionálov a odbornej verejnosti

- ITIL je rozsiahly, konzistentní a procesne orientovaný rámec pre oblasť IT Service Managementu

- ITIL je založený na najlepších skúsenostiach z praxe ITSM (tzv. Best Practice), tzn., že:

  - Veľa oblastí, ktoré ITIL popisuje nepredstavuje pre ľudí z praxe zásadne nič nové, alebo neznáme

  - Niektoré aktivity a princípy, ktoré už sú v rade podnikov implementované môžu byť zásadám a princípom ITIL podobné

- Prínos knižnice ITIL:

  - Zahŕňa všetky skúsenosti z praxe do jedného uceleného a konzistentného rámca.

  - Dáva všetky ITSM procesy do vzájomných súvislostí

  - Zavádza jednotnú a používanú medzinárodne terminológiu => z uvedeného dôvodu sa niektoré výrazy zásadne neprekladajú

- ITIL – charakteristické rysy

- Procesné riadenie

- Proces je logický sled úloh transformujúcich nejaký vstup na nejaký výstup

- Plnenie jednotlivých úloh v procese je zabezpečované rolami s jasne definovanými zodpovednosťami.

- Celý proces je riadený, monitorovaný, meraný, vyhodnocovaný a neustále vylepšovaný, čo je zodpovednosť vlastníka procesu.

- Zákaznícky orientovaný prístup

- Všetky procesy sú navrhované s ohľadom na potreby zákaznícka

- Každá aktivita a každý úkon v každom procese musia priniesť pridanú hodnotu pre zákazníka – pokiaľ nie, tak je daná činnosť zbytočná

- Jednoznačná terminológia

- Umožňuje predchádzať „nedorozumeniam“ spôsobeným odlišným výkladom jednotlivých pojmov

- Nezávislosť na platforme

- Rámec ITSM procesov podľa ITIL je nezávislý na akejkoľvek platforme.

- Public Domain

- Knižnica ITIL je voľne prístupná, t.j. každý si môže ITIL knihy kúpiť a implementovať procesy ITSM podľa ITIL.

- ITIL špecifikuje:

- Definovanie procesov potrebných pre zaistenie ITSM:

- Stanovenie cieľov, vstupov, výstupov a aktivít každého procesu.

- Stanovenie rolí a ich zodpovednosti v danom procese.

- Spôsob merania kvality poskytovaných IT služieb a účinnosti ITSM procesov (Key Performance Indicators + metriky)

- Vzájomné väzby medzi jednotlivými procesmi

- Postupy auditu a zásady reportingu pre každý proces

- Zásady pre implementáciu ITSM procesov:

- Prínos každého procesu

- Kritické faktory úspechu (Critical Success Factors), možné problémy a vhodné protiopatrenia

- Náklady na implementáciu a prevádzku

- Zásady pre riadenie podpornej ICT infraštruktúry

- Zásady bezpečnosti ICT infraštruktúry

- ITIL nešpecifikuje:

- Konkrétnu podobu organizačnej štruktúry

- Spôsob obsadenia rolí konkrétnymi pracovnými pozíciami (dáva iba odporúčania, ktoré role by mali/nemali byť kumulované v jednej osobe)

- Podobu a obsah pracovných procedúr (pracovných postupov) => neexistujú dva podniky, ktoré by mali ITSM procesy podľa ITIL implementované rovnakým spôsobom

- Projektovú metodiku implementácie ITSM

- ITIL publikácie

- 5 základných titulov:

- Service Strategy (stratégia služieb) – zahŕňa koncepty a odporúčania ohľadom 	stratégii riadenia služieb a plánovanie prínosov, prepojenie 	biznis plánov so stratégiou IT služieb a plánovanie a implementácia stratégie služieb.

- Service Design (návrh služby) – zahŕňa koncepty návrhu služieb, vrátane návrhu architektúry, procesov, pravidiel, dokumentácie a 	flexibility pre prípad budúcich požiadaviek. Tiež sa musí brať 	ohľad na dimenzovanie rezerv, udržateľnosť prevádzky služby, 	bezpečnosť a pod.

- Service Transition (prechod služby) – hovorí o implementačnej časti samotného 	procesu.
Zahŕňa procesy: plánovanie a podpora prechodu, manažment zmien, manažment konfigurácii a aktív služby, manažment vydaní a nasadení, validácia a testovanie služby, ohodnotenie zmien, manažment znalosti

- Service Operation (prevádzka služby) – zahŕňa poznatky pomocou, ktorých sa dosahuje dodávka 	služieb v dohodnutej kvalite pre koncových používateľov.
Zahŕňa procesy: manažment udalostí, manažment incidentov,  spracovanie požiadaviek, manažment problémov, manažment prístupov

- Continual Service Improvement 	(nepretržité zlepšovanie služieb) – pozostáva z úpravy a 	prispôsobovania IT procesov meniacim sa požiadavkám.

- Zahŕňa procesy: zlepšovací proces, meranie služby, reportovanie služieb

- Doplnkové publikácie

- An Introductory Overview of ITIL® V3 - Úvod do problematiky ITSM a ITIL,

  - Objasňuje výhody prístupu na základe životného cyklu služby

  - Popisuje päť hlavných titulov ITIL knižnice v3 s prehľadom hlavných cieľov, praktík, kľúčových elementov rolí a zodpovedností a výkonnosti služieb.

- Ďalšie pojmy a dojmy ITIL:

- Event management (Manažment udalostí)

- Event (udalosť) - akákoľvek detekovateľná udalosť, ktorá má význam pre riadenie IT infraštruktúry alebo poskytovanie IT služby.
Udalosti sú typicky oznámenia generované IT službou, konfiguračnou udalosťou alebo monitorovacím nástrojom.

- Event Management poskytuje schopnosť detegovať udalosti, určovať ich zmysel a určiť vhodné riadiace činnosti.

- Incident management (Manažment incidentov)

- Incident je neplánované prerušenie IT služby, alebo zníženie kvality IT služby. Porucha konfiguračného prvku, ktorá doteraz nemala dopad na službu je tiež incidentom (napr. porucha jedného z redundantných (zrkadlených) diskov.

- Incident Management je proces pre riešenie všetkých incidentov, čo môže zahŕňať poruchy, otázky alebo žiadosti hlásené užívateľmi (obvykle prostredníctvom telefónny hovor na Service Desk), technickými pracovníkmi, alebo automaticky detegované a zaznamenané pomocou nástrojov na monitorovanie udalostí.

- Pojmy

- Klasifikácia (Classification) – zadeľovanie podobných typov incidentov do kategórií

- Eskalovanie (Escalation) – incidenty, ktoré nemôžu byť vyriešené dostupnými zdrojmi sú eskalované osobám s väčšími odbornými znalosťami (funkčná eskalácia), alebo na osoby vo vyšších vrstvách manažmentu (hierarchická eskalácia)

- Incidenčné modely (Incident models) – podobné typy incidentov môžu byť riešené podobným spôsobom, preto môžu byť definované postupy pre riešenie určitých typov incidentov.

- Dôležité incidenty (Major incidents) – niektoré incidenty sú vzhľadom na svoju dôležitosť riešené individuálne. Takýto incident môže byť riešený ako samostatný problém v rámci Manažmentu problémov.

- Prioritizácia (Prioritization) – vyjadruje relatívny dopad a urgentnosť incidentu,

  - dopad vyjadruje vplyv incidentu na biznis

  - urgencia vyjadruje dobu, za ktorý sa dopad prejaví

- Obnova (Recovery) – návrat konfiguračného prvku do prevádzkyschopného stavu po uskutočnení rozhodnutia

- Oprava (Repair) – výmena, alebo opravenie konfiguračného prvku

- Rozhodnutie (Resolution) – určenie hlavnej príčiny incidentu, alebo problému

- Časový interval (Timescales) – časový interval, počasktorého má byť incident vyriešený, alebo eskalovaný.

- Role

- Incidenčný manažér (Incident Manager) – dozerá na procesy incident manažmentu a personál zodpovedný za incident manažment

- Prvá línia (First line) – zabezpečuje prvotné spracovanie požiadaviek zákazníka s centom služieb

- Druhá línia (Second line) – poskytuje hlbšie technické znalosti pre vyriešenie incidentov

- Tretia línia (Third line) – poskytuje veľmi detailné technické znalosti pre vyriešenie incidentov

- Problem management (Manažment problémov)

- Problém je príčina jedného, alebo viacerých incidentov.

- Problem Management je proces zodpovedný za správu životného cyklu všetkých problémov.

- Hlavnými cieľmi Problem Management-u je:

  - zabránenie vzniku problémov a následných incidentov,

  - odstránenie opakujúcich sa incidentov

  - minimalizovanie dopadu incidentov, ktorým nemožno predísť.

- Pojmy

- Známa chyba (Known Error) - problém, ktorého príčina je známa a pre vyriešenie ktorého je známe riešenie.

- Proaktívny manažment problémov (Proactive problem management) - hľadá potenciálne problémy skôr, než sú hlásené inými procesmi alebo funkciami a rieši tieto problémy.

- Problém (Problem ) – hlavná príčina určitej skupiny incidentov.

- Model problému (Problem Model) - preddefinovaný pracovný postup (workflow) pre spracovanie určitého typu problému.

- Reaktívny manažment problémov ( Reactive problem management) – rieši problémy, ktoré boli zistené manažmentom incidentov, alebo inými zdrojmi

- Role

- Manažér problémov (Problem Manager) – ústredný bod pre aktivity riadenia problémov a koordinátor tímov riešiacich problémy

- Skupiny riešiace problémy (Problem-Solving Groups) - tímy reprezentujúce rôzne technické skupiny dočasne pridelené na riešenie problémov

- Root Cause Analysis (RCA)

- Root cause = základná, alebo prvotná príčina incidentu, alebo problému

- Root Cause Analysis (analýza príčin) - metóda riešenia problémov zameraná na identifikáciu príčin problémov a udalostí.

- Môže existovať niekoľko príčin udalosti

- Existujú viaceré techniky na zistenie príčiny (5 Whys, Fault tree analysis, Ishikawa diagram, Change analysis ...)